Arbeitsanweisung

über Umgang mit

Quecksilber / Amalgam

gemäß § 20 GefStoffV

| Gefahrstoffbezeichnung | T Giftig | N Umweltgefährlich |
| --- | --- | --- |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | - Metallisches Quecksilber verdampft schon bei Zimmertemperatur und ist sehr giftig beim Einatmen (R 23), Verschlucken (R 25) und bei Berührung mit der Haut (R 24). - Es besteht die Gefahr kumulativer Wirkung in den Nieren und im Zentralnervensystem (R 33). - stark wassergefährdend (Klasse 3), darf nicht dem Abwasser zugeführt werden (S 29). - wasserunlöslich, durch Verdampfung Ansammlung gefährlicher Konzentrationen |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensmaßregeln | - Unter Verschluß (S 1) und für Kinder unzugänglich (S 2) aufbewahren - Quecksilberdämpfe können sich in der Luft nur bei unsachgemäßer Verarbeitung bilden. - Behälter mit Quecksilber oder Amalgamresten dicht geschlossen halten (S 7) und vor Wärme schützen. - Quecksilberflaschen fern von Nahrungsmitteln oder Getränken lagern. (S 13) - Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. (S 20, S 21) - Hautkontakt vermeiden. Amalgam nicht manuell zubereiten, das angemischte Amalgam nicht mit ungeschützten Fingern berühren, Herstellerangaben zum Mischverhältnis einhalten. (S 24) - Einatmen (S 23), Verschlucken und Berührung mit den Augen (S 25), Schleimhäuten und Kleidung vermeiden - verschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen (S 27) - Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung tragen (S 36/37/39) - Kontaminationen auf Flächen oder Geräten ggf. absaugen - Räume, in denen Amalgam verarbeitet wird, gut und häufig lüften. (S 51) - Polieren oder Entfernen von Amalgamfüllungen nur unter Spraykühlung und Absaugung. |  |
| Verhalten im Gefahrfall | Leckage: - Praxisinhaber informieren, Mitarbeiter warnen - Nach Verschütten von Quecksilber die Tröpfchen zusammen-bringen und mittels Einwegspritze oder Zinnfolie aufnehmen (nicht mit der Absauganlage!). Aufbringen von Adsorptionsmitteln, z.B. Amalgampulver. Abgebundenes Amalgam absaugen oder sammeln. Atemschutz beachten! - nich in die Kanalisation gelangen lassen (S 29) - Siehe AA "Alarmplan-Brandfall“ |  |
| Erste Hilfe | - Falls Quecksilber ins Auge gerät: gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. (S 26) - Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen (S 27), benetzte Haut intensiv waschen (S 28). - Nach Verschlucken: Milch trinken lassen und Erbrechen auslösen, Arzt konsultieren. - Nach Einatmen: an die frische Luft gehen - Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (S 45) - Bei Verdacht einer chronischen Quecksilbervergiftung ärztlichen Rat einholen (BAT-Wert-Bestimmung). - Siehe AA "Alarmplan-Erste Hilfe“. |  |
| Sachgerechte Entsorgung | - Quecksilber oder Amalgam nicht in die Kanalisation gelangen lassen. (S 29) - Überschussamalgam (Knetreste) und leere Amalgamkapseln in luftdicht verschlossenen Gefäßen sammeln. Knetreste unter Glycerin oder verbrauchtem Röntgenfixierer aufbewahren. Später werden diese Reste in den zu entsorgenden Amalgamabscheider gekippt! Amalgamkapseln vor Entsorgung wieder verschließen. Abgabe an Scheideanstalten (Knetreste), Hersteller oder Entsorgungsbetrieb (Kapseln). - Alle anderen festen quecksilberhaltigen Abfälle, wie: - extrahierte Zähne, - Filtersiebe/Einwegfilter, - Quecksilberflaschen, - mit Amalgam kontaminierte Einwegartikel in Behältern sammeln, die ein Entsorgungsbetrieb zur Verfügung stellt. - Amalgamschlämme (Inhalte von Sekrettöpfen, Auffangsieben, Filtern) ebenfalls aber getrennt von festen Abfällen – in Behältern sammeln, die ein Entsorgungsbetrieb zur Verfügung stellt. - Inhalte von Amalgamabscheidern siehe Herstellerangaben. Entgülige Entsorgung über Entsorgungsunternehmen! |  |
| Produkte | - Metallisches Quecksilber (als Bestandteil zahnärztlicher Amalgame). |  |