Arbeitsanweisung über Umgang mit sauren Reinigern gemäß § 20 GefStoffV

| Gefahrstoffbezeichnung | Xi C Reizend Ätzend |
| --- | --- |
| Inhaltsstoffe | - z. B. organische Säuren, anion. Tenside, Komplexbildner, Sulfate |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | - alle: Das Produkt reizt Haut, Augen und Schleimhäute. (R 36/38) - InstruMal® und Flächendesinfektion AF®: Dämpfe wirken ätzend auf Haut, Augen und Schleimhäute (R 34), reizt Atmungsorgane (R 37), gesundheitsschädlich beim Verschliucken (R 22) |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensmaßregeln | - Kontakt mit Haut und Augen vermeiden (S 24/25) - Nicht mit alkalischen Reinigern mischen, Dämpfe nicht einatmen. (S 23) - Beim Verdünnen Reiniger ins Wasser geben, nie umgekehrt. (S 30) - Schutzbrille tragen bei Spritzgefahr des Konzentrats. (S 39) - Schutzhandschuhe aus Gummi, Neopren oder PVC tragen. (S 37) - Hautschutzcreme (Schutz vor wässrigen Substanzen) auftragen. - Lagerung: Behälter trocken (S 8) und dicht geschlossen (S 7) halten, nicht über 30C lagern (S 47) |
| Verhalten im Gefahrfall | Leckage: - Praxisinhaber informieren, Mitarbeiter warnen - Nach Verschütten/Auslaufen für gute Raumbelüftung sorgen, mit viel Wasser wegspülen oder mit säurebindendem Material (z. B. Kalksteinmehl) aufnehmen und dem Sondermüll zuführen. - Produkt darf nicht unbehandelt (Neutralisation) ins Abwasser gelangen. (S 29) Brand: - Produkt selbst brennt nicht, jedoch bei Hitzeeinwirkung exotherme Zersetzung, Freisetzung von Sauerstoff und Säuredämpfen - mit Feuerlöscher (Kohlensäure oder Pulver) bzw. Wasser löschen - Praxisinhaber informieren, ggf. Notruf (Feuerwehr) alarmieren - Siehe AA "Alarmplan-Brandfall“ |
| Erste Hilfe | - Nach Hautkontakt mit viel Wasser abwaschen, Haut-schutzcreme auftragen. (S 28) - Nach Augenkontakt gründlich mit Wasser ausspülen, Augenarzt aufsuchen. (S 26) - Nach Verschlucken viel Wasser nachtrinken lassen und Arzt hinzuziehen. (S 46, S 64) - InstruMal® und Flächendesinfektion AF®: kein Erbrechen herbeiführen (S 62) - Nach Einatmen Frischluft zuführen, Arzt hinzuziehen. - Nach Kleidungskontakt getränkte Kleidung wechseln, mit viel Wasser auswaschen. (S 27) - Siehe AA "Alarmplan-Erste Hilfe“. |
| Sachgerechte Entsorgung | - Verschüttete Mengen mit viel Wasser wegspülen oder mit Kalk-steinmehl binden und dem Sondermüll zuführen. - Produkt darf nicht unbehandelt (Neutralisation) ins Abwasser gelangen. (S 29) - nach Neutralisation evtl. Kanalisation, entleerte Behälter  Hausmüll, Recycling |
| Produkte | - SoguPur® (Absaugdesinfektion) - InstruMal® (Instrumentendesinfektion) - Flächendesinfektion AF® |