| Gefahrstoffbezeichnung | Xi Reizend sensbilisierend (Dürr MD 520®) |
| --- | --- |
| Inhaltsstoffe | - z. B. quartiäre Ammoniumverbindungen, Kaliumhydroxid, Phosphate, nichtionische Tenside, Alkalien |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | - Reagiert mit Säuren unter starker Erwärmung. - Verursacht Reizungen auf Haut, Schleimhaut, Augen (R 36/38) und in Atmungsorganen (R 37, nur Dürr MD 520®) - Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich (R 43, nur Dürr MD 520®) |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensmaßregeln | - Vor Feuchtigkeit schützen (S 8) - Nicht mit sauren Reinigern mischen. (S 50) - Atemschutz nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. - Schutzbrille tragen bei Gefahr von Spritzern des Konzentrats. (S 39) - Schutzhandschuhe aus Gummi, Neopren oder PVC tragen. (S 37) - Hautschutzcreme auftragen (Schutz vor Wasser). - Berührung mit Haut und Augen vermeiden. (S 24/25) - Lagerung: Nicht zusammen mit Säuren lagern (S 14), kühl (S 3), dicht geschlossen (S 7) und im Originalbehälter (S 49) aufbewahren |
| Verhalten im Gefahrfall | Leckage: - Praxisinhaber informieren, Mitarbeiter warnen - Nach Verschütten/Auslaufen mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Sägespäne) aufnehmen und entsorgen, Reste mit Wasser abspülen - Produkt darf nicht unbehandelt (Neutralisation) ins Abwasser gelangen Brand: - Produkt selbst brennt nicht - mit Feuerlöscher (Kohlensäure oder Pulver) bzw. Wasser löschen - Praxisinhaber informieren, ggf. Notruf (Feuerwehr) alarmieren - Siehe AA "Alarmplan-Brandfall“ |

Arbeitsanweisung über Umgang mit alkalischen Reinigern gemäß § 20 GefStoffV

| Erste Hilfe | - Nach Hautkontakt mit viel Wasser abwaschen. (S 28) - Nach Augenkontakt mit Wasser ausspülen, Augenarzt konsultieren (S 26). - Nach Verschlucken viel Wasser nachtrinken lassen, Arzt hinzuziehen. (S 46, S 64) - Nach Einatmen Frischluft zuführen. - Nach Kleidungskontakt getränkte Kleidung wechseln, mit viel Wasser auswaschen. (S 27) - Siehe AA "Alarmplan-Erste Hilfe“. |
| --- | --- |
| Entsorgung | - Produkt darf nicht unbehandelt (Neutralisation) ins Abwasser gelangen. (S 29) - Mit viel Wasser wegspülen. - entleerte Behälter mit Wasser ausspülen  Hausmüll, Recycling |
| Produkte | - Dürr MD 520® (Abdruckdesinfektion) - KombiCid® (Flächendesinfektion) - Rohrreiniger/Entkalker |