Unfallverhütungsvorschrift

# Sicherheits- und Gesundheitsschutz-kennzeichnung

# am Arbeitsplatz

vom 1. April 1995

in der Fassung vom 1. Januar 2002 (Erster Nachtrag)

mit Durchführungsanweisungen

vom April 2002

## BGV A 8

Inhaltsverzeichnis

|  |  |  | §§ | Seite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | #### Geltungsbereich |  |  |  |
|  | Geltungsbereich |  | 1 | 4 |
| II. | Begriffsbestimmungen |  |  |  |
|  | Begriffsbestimmungen |  | 2 | 4 |
| III. | Kennzeichnung |  |  |  |
|  | A. | Gemeinsame Bestimmungen |  |  |
|  |  | Allgemeines | 3 | 5 |
|  |  | Einsatzbedingungen | 4 | 6 |
|  |  | Unterrichtung, Unterweisung | 5 | 7 |
|  |  | Auswahl der geeigneten Kennzeichnungsart | 6 | 7 |
|  |  | Gemeinsame Verwendung, Austauschbarkeit | 7 | 8 |
|  |  | Wirksamkeit | 8 | 8 |
|  | B. | #### Besondere Bestimmungen für Sicherheitszeichen |  |  |
|  |  | Allgemeines | 9 | 9 |
|  |  | Erkennbarkeit | 10 | 10 |
|  | C. | #### Besondere Bestimmungen für die Kennzeichnung von |  |  |
|  |  | Materialien und Einrichtungen zur Brandbekämpfung |  |  |
|  |  | Kennzeichnung | 11 | 11 |
|  | D. | #### Besondere Bestimmungen für die Kennzeichnung von |  |  |
|  |  | #### Hindernissen, Gefahrstellen und Wegen des Fahrverkehrs |  |  |
|  |  | Hindernisse und Gefahrstellen | 12 | 11 |
|  |  | Markierungen von Fahrwegen | 13 | 12 |
|  | E. | #### Besondere Bestimmungen für Leucht- und Schallzeichen |  |  |
|  |  | Leuchtzeichen | 14 | 12 |
|  |  | Schallzeichen | 15 | 13 |
|  | F. | #### Besondere Bestimmungen für Sprechzeichen |  |  |
|  |  | Sprechzeichen | 16 | 14 |
|  | G. | #### Besondere Bestimmungen für Handzeichen |  |  |
|  |  | Handzeichen | 17 | 14 |
| IV. | #### Flucht- und Rettungsplan |  |  |  |
|  | Flucht- und Rettungsplan |  | 18 | 15 |
| V. | #### Instandhaltung |  |  |  |
|  | Instandhaltung |  | 19 | 15 |
| VI. | Prüfungen |  |  |  |
|  | Prüfungen |  | 20 | 16 |
| VII. | Ordnungswidrigkeiten |  |  |  |
|  | Ordnungswidrigkeiten |  | 21 | 16 |
| VIII. | Übergangs- und Ausführungsbestimmungen |  |  |  |
|  | Übergangs- und Ausführungsbestimmungen |  | 22 | 16 |

| IX. | In-Kraft-Treten |  |  | §§ | Seite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | In-Kraft-Treten |  |  | 23 | 17 |
| Anlage 1 |  |  |  |  |  |
|  | Grundsätze für die Gestaltung von Sicherheitszeichen |  |  |  | 18 |
| Anlage 2 |  |  |  |  |  |
|  | Sicherheitszeichen und Sicherheitsaussagen |  |  |  | 25 |
| Anlage 3 |  |  |  |  |  |
|  | Handzeichen |  |  |  | 43 |
| Anhang 1 |  |  |  |  |  |
|  | Beispiele für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung |  |  |  |  |
|  | am Arbeitsplatz |  |  |  | 45 |
| Anhang 2 |  |  |  |  |  |
|  | Flucht- und Rettungsplan |  |  |  | 50 |
| Anhang 3 |  |  |  |  |  |
|  | Bezugsquellenverzeichnis |  |  |  | 51 |

Diese Unfallverhütungsvorschrift dient der Umsetzung der Richtlinie 92/58/EWG des Rates über Mindestvorschriften für die Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz vom 24. Juni 1992, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Gemein-schaften Nr. L 245/23 vom 26. August 1992.

Durchführungsanweisungen geben vornehmlich an, wie die in den Unfallverhütungs-vorschriften normierten Schutzziele erreicht werden können. Sie schließen andere, mindestens ebenso sichere Lösungen nicht aus, die auch in technischen Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben können. Durch-führungsanweisungen enthalten darüber hinaus weitere Erläuterungen zu Unfallverhütungs-vorschriften.

### I.	Geltungsbereich

§ 1.	Geltungsbereich

(1)	Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-zeichnung am Arbeitsplatz.

(2)	Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt nicht für die Kennzeichnung

1.	zur Regelung des öffentlichen Eisenbahn-, Straßenbahn-, Straßen-, Binnenschiffs-, See- und Luftverkehrs,

2.	beim Inverkehrbringen von Erzeugnissen oder Ausrüstungen,

3.	von gefährlichen Stoffen und Zubereitungen nach der Gefahrstoffverordnung.

Durchführungsanweisung zu § 1 Abs. 1:

Dies schließt auch die Gestaltung von Flucht- und Rettungsplänen ein.

Als Arbeitsplätze gelten z. B. auch Verkehrs- und Rettungswege, Sozialräume, Unter-richtsräume, Maschinenräume und Lagerbereiche.

Siehe auch § 18 Abs. 1 der Unfallverhütungsvorschrift "Allgemeine Vorschriften" (BGV A 1, bisherige VBG 1).

Durchführungsanweisung zu § 1 Abs. 2 Nr. 1:

Durch diese Bestimmung wird nur diejenige Kennzeichnung aus dem Geltungsbereich dieser Vorschrift herausgenommen, die der Regelung öffentlicher Verkehrsabläufe dient. Diese Kennzeichnung wird in entsprechenden staatlichen Rechtsvorschriften festgelegt, z. B. Eisenbahn-Verkehrsordnung, Straßenverkehrsordnung, Rheinschiff-fahrtspolizeiverordnung/ Binnenschifffahrts-straßenordnung. Die Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung an Arbeitsplätzen in vorgenannten Bereichen bleibt von dieser Ausnahme unberührt.

Durchführungsanweisung zu § 1 Abs. 2 Nr. 3:

Kennzeichnung von Behältern und freiliegenden Rohrleitungen siehe § 23 Gefahrstoff-verordnung.

### II.	Begriffsbestimmungen

§ 2.	Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift ist

1.	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung eine Kennzeichnung, die – be-zogen auf einen bestimmten Gegenstand, eine bestimmte Tätigkeit oder eine bestimmte Situation – jeweils mittels eines Sicherheitszeichens, einer Farbe, eines Leucht- oder Schallzeichens, eines Sprechzeichens oder eines Handzeichens eine Sicherheits- und Gesundheitsschutzaussage (Sicherheitsaussage) ermöglicht;

2.	Sicherheitszeichen ein Zeichen, das durch Kombination von geometrischer Form und Farbe sowie Bildzeichen eine bestimmte Sicherheits- und Gesundheits-schutzaussage ermöglicht;

3.	Verbotszeichen ein Sicherheitszeichen, das ein Verhalten, durch das eine Gefahr ent-stehen kann, untersagt;

4.	Warnzeichen ein Sicherheitszeichen, das vor einem Risiko oder einer Gefahr 	warnt;

5.	Gebotszeichen ein Sicherheitszeichen, das ein bestimmtes Verhalten vorschreibt;

6.	Rettungszeichen ein Sicherheitszeichen, das den Rettungsweg oder Notausgang, den Weg zu einer Erste-Hilfe-Einrichtung oder diese Einrichtung selbst kennzeichnet;

7.	Brandschutzzeichen ein Sicherheitszeichen, das Standorte von Feuermelde- und 	Feuerlöscheinrichtungen kennzeichnet;

8.	Hinweiszeichen ein Zeichen mit Text, das andere Sicherheitsaussagen als die unter 	Nummern 3 bis 7 genannten Sicherheitszeichen liefert;

9.	Zusatzzeichen ein Zeichen, das zusammen mit einem der unter Nummer 2 be-schriebenen Sicherheitszeichen verwendet wird und zusätzliche Hinweise in Form eines kurzen Textes liefert;

10.	Kombinationszeichen ein Zeichen, bei dem Sicherheitszeichen und Zusatzzeichen auf einem Träger aufgebracht sind;

11.	Bildzeichen  ein bestimmtes graphisches Symbol, das eine Situation beschreibt oder ein Verhalten vorschreibt und auf einem Sicherheitszeichen oder einer Leuchtfläche angeordnet ist;

12.	Sicherheitsfarbe eine Farbe, der eine bestimmte, auf die Sicherheit bezogene Bedeu-tung zugeordnet ist;

13.	Leuchtzeichen ein Zeichen, das von einer Einrichtung mit durchsichtiger oder durch-scheinender Oberfläche erzeugt wird, die von hinten erleuchtet wird und dadurch als Leuchtfläche erscheint oder selbst leuchtet;

14.	Schallzeichen ein kodiertes akustisches Signal ohne Verwendung einer menschlichen oder synthetischen Stimme;

15.	Sprechzeichen eine Verständigung mit festgelegten Worten unter Verwendung einer menschlichen oder synthetischen Stimme;

16.	Handzeichen eine kodierte Bewegung und Stellung von Armen und Händen zur Anweisung von Personen, die Tätigkeiten ausführen, die ein Risiko oder eine Gefährdung darstellen können.

Durchführungsanweisung zu § 2 Nr. 2:

Texte sind nur für Hinweis- und Zusatzzeichen vorgesehen.

Durchführungsanweisung zu § 2 Nr. 6:

Rettungswege sind deutlich geführte und gekennzeichnete Wege zur Flucht der Arbeit-nehmer sowie zur Rettung und Bergung gefährdeter oder verletzter Arbeitnehmer von außerhalb der Gefahrbereiche.

Siehe auch § 19 Arbeitsstättenverordnung.

Durchführungsanweisung zu § 2 Nr. 12:

Selbstleuchtende Einrichtungen sind z.B. Elektroluminiszenzanzeigen (ELD – Electroluminiscence-Display).

### III.	Kennzeichnung

A. Gemeinsame Bestimmungen

§ 3.	Allgemeines

Soweit nichts anderes bestimmt ist, richten sich die Bestimmungen des Abschnittes III an den Unternehmer.

§ 4.	Einsatzbedingungen

(1)	Eine Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung muss eingesetzt werden, wenn Risiken oder Gefahren trotz

-	Maßnahmen zur Verhinderung der Risiken oder Gefahren,

-	des Einsatzes technischer Schutzeinrichtungen

und

-	arbeitsorganisatorischer Maßnahmen, Methoden oder Verfahren

verbleiben. Dabei sind die Ergebnisse einer Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen. Verpflichtungen zur Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung in anderen Unfallverhütungs- und in Arbeitsschutzvorschriften bleiben unberührt.

(2)	Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung muss den Bestimmungen dieser Unfallverhütungsvorschrift entsprechen.

(3)	Zur Regelung des innerbetrieblichen Verkehrs ist unbeschadet der Bestimmungen der §§ 12 und 13 ausschließlich die für den öffentlichen Eisenbahn-, Straßenbahn-, Straßen-, Binnenschiffs-, See- und Luftverkehr vorgeschriebene Kennzeichnung zu verwenden.

Durchführungsanweisung zu § 4 Abs. 1:

Die Bestimmungen dieser Unfallverhütungsvorschrift unterstützen die allgemeinen Grundsätze sowie die Rangfolge der Maßnahmen zur Gefahrenverhütung. Der Einsatz einer Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung befreit niemanden von der Verpflichtung zur Durchführung primärer Arbeitsschutzmaßnahmen.

Hier sind Risiken oder Gefahren zu berücksichtigen, die z. B. durch

-	Feuer,

-	Absturzstellen,

-	elektrische Energie,

-	extreme Temperaturen,

-	statische Elektrizität,

-	Überdruck,

-	Verpuffungen,

-	Explosionen,

-	giftige, ätzende, reizende Stoffe,

-	Stoß- und Stolperstellen,

-	Strahlung,

-	Sauerstoffmangel (Ersticken),

-	herabstürzendes Material,

-	Einsturz,

-	Scheren, Quetschen oder Schneiden,

-	biologische Agenzien,

-	Lärm,

-	Vibration

entstehen können.

Bereits festgelegte Kennzeichnungsverpflichtungen und Hinweise sind z. B. aus An-hang 1 ersichtlich.

Durchführungsanweisung zu § 4 Abs. 2:

Diese Unfallverhütungsvorschrift legt die Art und Weise der Kennzeichnung  fest. Für bereits verwendete Kennzeichnungen siehe § 22 "Übergangs- und Ausführungs-bestimmungen".

§ 5.		Unterrichtung, Unterweisung

(1)	Die Versicherten sind über sämtliche zu ergreifenden Maßnahmen im Hinblick auf die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz zu unterrichten.

(2)	Die Versicherten sind vor Arbeitsaufnahme und danach mindestens einmal jährlich über die Bedeutung der eingesetzten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung sowie über die Verpflichtung zur Beachtung derselben zu unterweisen.

(3)	Die Versicherten müssen die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung be-folgen.

Durchführungsanweisung zu § 5:

Insbesondere ist über die Bedeutung selten eingesetzter Kennzeichnungen zu informieren.

§ 6.	Auswahl der geeigneten Kennzeichnungsart

(1)	Die verschiedenen Kennzeichnungsarten müssen entsprechend den betrieblich vorhan-denen Gefahrenlagen und Hinweiserfordernissen ausgewählt werden. Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung darf nur für Hinweise im Zusammenhang mit Sicherheit und Gesundheitsschutz verwendet werden.

(2)	Für ständige Verbote, Warnungen, Gebote und sonstige sicherheitsrelevante Hinweise sind Sicherheitszeichen zu verwenden.

(3)	Stellen, an denen die Gefahr des Anstoßens, Quetschens, Stürzens, Ab- oder Ausrutschens, Abstürzens, Stolperns von Versicherten oder des Fallens von Lasten besteht, sind durch Sicherheitszeichen nach Anlage 2 zu kennzeichnen.

(4)	Hinweise auf zeitlich begrenzte Risiken oder Gefahren sowie Notrufe an Versicherte zur Ausführung bestimmter Handlungen sind durch Leucht-, Schall- oder Sprechzeichen zu übermitteln.

(5)	Wenn Versicherte zeitlich begrenzte risikoreiche Tätigkeiten ausführen sollen, sind sie durch Hand- oder Sprechzeichen anzuweisen.

Durchführungsanweisung zu § 6 Abs. 2:

Sonstige sicherheitsrelevante Hinweise geben z. B. Rettungs-, Brandschutz- oder Hinweiszeichen. Sicherheitszeichen können als Schilder, Aufkleber oder als aufge-malte Kennzeichnung ausgeführt werden.

Sicherheitszeichen siehe Anlage 2.

Durchführungsanweisung zu § 6 Abs. 3:

Rangfolge der Maßnahmen zur Gefahrenverhütung siehe § 4.

Kennzeichnung ständiger Gefahrstellen siehe auch § 12 Abs. 1.

Durchführungsanweisung zu § 6 Abs. 4:

Zeitlich begrenzte Risiken sind z. B.:

–	Brandalarm,

–	Warnung vor CO in Garagen,

–	Bombenalarm.

Zeitlich begrenzt stellt auf die Dauer des Risikos ab.

Durchführungsanweisung zu § 6 Abs. 5:

Risikoreiche Tätigkeiten sind z. B.:

–	gefährliche Arbeiten nach § 36 Abs. 2 der Unfallverhütungsvorschrift "Allgemeine Vorschriften" (BGV A 1, bisherige VBG 1),

–	Anschlagen von Lasten im Kranbetrieb oder

–	Rückwärtsfahren von Fahrzeugen.

§ 7.	Gemeinsame Verwendung, Austauschbarkeit

(1)	Verschiedene Kennzeichnungsarten dürfen gemeinsam verwendet werden, wenn aufgrund betrieblicher Gegebenheiten das Risiko besteht, dass eine Kennzeichnungsart alleine zur Vermittlung der Sicherheitsaussage nicht ausreicht.

(2)	Bei gleicher Wirkung kann zwischen einzelnen Kennzeichnungsarten gewählt werden.

Durchführungsanweisung zu § 7:

Die gemeinsame Verwendung von verschiedenen Kennzeichnungsarten kann Ergeb-nis der Gefährdungsbeurteilung nach § 4 sein.

Nachfolgende Kennzeichnungsarten sollen vorzugsweise gemeinsam verwendet wer-den:

–	Leuchtzeichen und Schallzeichen,

–	Leuchtzeichen und Sprechzeichen,

–	Handzeichen und Sprechzeichen,

–	Handzeichen und Leuchtzeichen.

Es wird empfohlen, zwischen den einzelnen Kennzeichnungsarten nur wie folgt zu wählen:

–	Sicherheitsfarbe oder Sicherheitszeichen zur Warnung vor Stolper-, Absturz- und Rutschgefahr,

–	Leuchtzeichen, Schallzeichen oder Sprechzeichen,

–	Handzeichen oder Sprechzeichen.

§ 8.	Wirksamkeit

(1)	Die Wirksamkeit einer Kennzeichnung darf nicht durch eine andere Kennzeichnung oder Art und Ort der Anbringung beeinträchtigt werden.

(2)	Die Kennzeichnungen, die eine Energiequelle benötigen, müssen für den Fall, dass diese ausfällt, über eine selbsttätig einsetzende Notversorgung verfügen, es sei denn, dass bei Unterbrechnung der Energiezufuhr kein Risiko mehr besteht.

(3)	Ist das Hör- oder Sehvermögen von Versicherten eingeschränkt, ist eine geeignete Kenn-zeichnungsart ergänzend oder alternativ einzusetzen.

Durchführungsanweisung zu § 8 Abs. 1:

Dies kann z. B. erreicht werden, wenn

–	nicht gleichzeitig zwei verwechselbare Leuchtzeichen verwendet werden,

–	ein Leuchtzeichen nicht in der Nähe einer relativ ähnlichen anderen Lichtquelle verwendet wird,

–	nicht gleichzeitig mehr als ein Schallzeichen eingesetzt wird,

–	Schallzeichen dann nicht verwendet werden, wenn der Umgebungslärm zu stark ist.

Durchführungsanweisungen zu § 8 Abs. 2:

Ein Risiko besteht z. B. nicht, wenn bei Netzausfall der Schließvorgang eines elektrisch betriebenen Tores unterbrochen wird und gleichzeitig die Sicherheitskennzeichnung (Warnleuchte, Hupe) ausfällt.

Durchführungsanweisungen zu § 8 Abs. 3:

Eingeschränktes Hör- oder Sehvermögen von Versicherten kann z. B. beim Tragen von persönlichen Schutzausrüstungen vorliegen.

B. Besondere Bestimmungen für Sicherheitszeichen

§ 9.	Allgemeines

(1)	Sicherheitszeichen müssen den in Anlage 1 festgelegten Gestaltungsgrundsätzen ent-sprechen.

(2)	Für die in Anlage 2 festgelegten Sicherheitsaussagen dürfen nur die entsprechend zuge-ordneten Sicherheitszeichen verwendet werden.

(3)	Eine Anhäufung von Sicherheitszeichen ist zu vermeiden. Ist eine Kennzeichnung nicht mehr notwendig, sind die Sicherheitszeichen unverzüglich zu entfernen.

Durchführungsanweisungen zu § 9 Abs. 2:

Es besteht die Möglichkeit der Verwendung von Zusatzzeichen, die der Verdeutlichung besonderer Situationen oder der Konkretisierung der Sicherheits- und Gesundheits-schutzaussage dienen.

In der Praxis kommt es häufig vor, dass an bestimmten Arbeitsplätzen ständig mehrere persönliche Schutzausrüstungen gleichzeitig erforderlich sind (z. B. Augenschutz und Gehörschutz). Beide Sicherheitsaussagen lassen sich sinnvoll auf einem Sicherheits-zeichen zusammenfassen; zusätzlich wird Schilderanhäufung vermieden.

Im Einzelfall können deshalb bis zu zwei Sicherheitsaussagen z. B. M01 "Augen-schutz benutzen" und M03 "Gehörschutz benutzen" auf einem Gebotszeichen zusam-men dargestellt werden, wenn dafür ein besonderer Grund vorhanden ist (z. B. Be-reich, in dem das Benutzen von Augenschutz und Gehörschutz ständig erforderlich ist).

§ 10.	Erkennbarkeit

(1)	Sicherheitszeichen müssen jederzeit deutlich erkennbar und dauerhaft angebracht werden. Sie müssen aus solchen Werkstoffen bestehen, die gegen die Umgebungs-einflüsse am Anbringungsort widerstandsfähig sind.

(2)	Bei unzureichender natürlicher Beleuchtung am Anbringungsort der Sicherheitszeichen muss die Erkennbarkeit durch künstliche Beleuchtung der Sicherheitszeichen sicher-gestellt werden.

(3)	Ist aufgrund anderer Rechtsvorschriften eine Sicherheitsbeleuchtung nicht erforderlich, muss auf Rettungswegen die Erkennbarkeit der dort notwendigen Rettungs- und Brand-schutzzeichen durch Verwendung von langnachleuchtenden Materialien auch bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung für eine bestimmte Zeit erhalten bleiben.

Durchführungsanweisung zu § 10 Abs. 1:

Deutlich erkennbar bedeutet unter anderem, dass Sicherheitszeichen in geeigneter Höhe - fest oder beweglich - anzubringen sind.

Verbots-, Warn- und Gebotszeichen sollten sichtbar, unter Berücksichtigung etwaiger Hindernisse am Zugang zum Gefahrbereich angebracht werden.

Besonders in Fluren empfiehlt es sich, in den Raum hineinragende Rettungs- bzw. Brandschutzzeichen, die auf Erste-Hilfe-Einrichtungen bzw. Materialien/Einrichtungen zur Brandbekämpfung hinweisen, zu verwenden.

Bei der Auswahl der Werkstoffe sind unter anderem zu berücksichtigen:

–	mechanische Einwirkungen,

–	feuchte Umgebung,

–	chemische Einflüsse,

–	Lichtbeständigkeit,

–	Versprödung von Kunststoffen,

–	Feuerbeständigkeit.

Durchführungsanweisung zu § 10 Abs. 3:

Sicherheitsbeleuchtung siehe

–	Arbeitsstätten-Richtlinie ASR 7/4 "Sicherheitsbeleuchtung",

–	§ 19 Abs. 3 Unfallverhütungsvorschrift "Allgemeine Vorschriften" (BGV A 1, bishe-rige VBG 1),

–	DIN 5035-5 "lnnenraumbeleuchtung mit künstlichem Licht; Notbeleuchtung".

Die Erkennbarkeit der Zeichen bleibt ausreichend lang erhalten, wenn Eigenschaften und Qualität der lang nachleuchtenden Materialien den Anforderungen der DIN 67510-4 "Langnachleuchtende Pigmente und Produkte; langnachleuchtende Produkte für Sicherheitsmarkierungen und -kennzeichnungen" entsprechen.

Bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung ist zu berücksichtigen:

Die Sicherheitsfarben Grün und Rot können bei lang nachleuchtenden Produkten nicht dargestellt werden. Bei lang nachleuchtenden Zeichen leuchten nur Bildzeichen und Lichtkanten. Da die Sicherheitsaussage eines Sicherheitszeichens durch die Kombina-tion von geometrischer Form, Farbe und Bildzeichen ermöglicht wird, ist die Siche-rheitsaussage bei lang nachleuchtenden Produkten insoweit teilweise eingeschränkt; die Bildzeichen und die geometrische Form bleiben jedoch erkennbar; dadurch ergibt sich ein Sicherheitsgewinn gegenüber einer bei Lichtausfall nicht mehr sichtbaren Kennzeichnung.

Über die Verwendung von einzelnen lang nachleuchtenden Sicherheitszeichen hinaus ist es empfehlenswert, insbesondere um Personen auf den vorgesehenen Rettungs-wegen in sichere Bereiche zu führen, Sicherheitsleitsysteme bzw. Leitmarkierungen zu verwenden (bodennahes Sicherheitsleitsystem). Siehe auch BG-Regeln „Künstliche Beleuchtung von Arbeitsplätzen und Sicherheitsleitsysteme" (BGR 131, bisherige ZH 1/190) und „Optische Sicherheitsleitsysteme“ (BGR 216, bisherige ZH 1/190.1).

Als Lichtquelle zur Anregung der lang nachleuchtenden Materialien eignen sich vor-zugsweise Leuchtstofflampen oder Quecksilberdampfhochdrucklampen (z. B. in In-dustriehallen); nicht geeignet sind Lampen mit überwiegendem Rotanteil und Natriumdampflampen.

C. Besondere Bestimmungen für die Kennzeichnung von Materialien und   
  Einrichtungen zur Brandbekämpfung

§ 11.	Kennzeichnung

Materialien und Einrichtungen zur Brandbekämpfung sind deutlich und dauerhaft rot zu kennzeichnen.

Durchführungsanweisung zu § 11:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn die Behältnisse, z. B. zur Aufbewahrung von Lösch-schlauch, -sand oder -decke, rot ausgeführt sind.

Deckende Anstriche auf Holzleitern lassen Schäden im Holz nicht erkennen. Siehe auch § 19 der Unfallverhütungsvorschrift "Leitern und Tritte" (BGV D 36, bisherige VBG 74).

D. Besondere Bestimmungen für die Kennzeichnung von Hindernissen und
        Gefahrstellen sowie zur Markierung von Fahrwegen

§ 12.	Hindernisse und Gefahrstellen

Die Kennzeichnung von Hindernissen und Gefahrstellen muss durch gelb-schwarze oder rot-weiße Streifen gemäß Anlage 1 Abschnitt 6 deutlich erkennbar und dauerhaft ausgeführt werden.

Durchführungsanweisung zu § 12:

Es wird empfohlen, gelb-schwarze Streifen vorzugsweise für ständige Hindernisse und Gefahrstellen zu verwenden. Dies sind z. B. Stellen, an denen die Gefahr des Ansto-ßens, Quetschens, Stürzens, Ab- oder Ausrutschens, Stolperns von Personen oder des Fallens von Lasten besteht.

Es wird empfohlen, rot-weiße Streifen vorzugsweise für zeitlich begrenzte Hindernisse und Gefahrstellen zu verwenden. Dies sind z. B. Kranhaken, Baugruben.

Die Kennzeichnung soll den Ausmaßen der Hindernisse oder Gefahrstellen ent-sprechen.

§ 13.	Markierungen von Fahrwegen

Die Kennzeichnung von Fahrwegsbegrenzungen ist auf dem Boden farbig, deutlich erkenn-bar und dauerhaft sowie durchgehend auszuführen.

Durchführungsanweisung zu § 13:

Dies wird z. B. erreicht, wenn die Begrenzungen der Wege durch mindestens 5 cm breite Streifen oder durch eine vergleichbare Nagelreihe in einer gut sichtbaren Farbe - vorzugsweise Weiß oder Gelb - in Abhängigkeit von der Farbe der Bodenfläche ge-kennzeichnet werden. Bei Verwendung einer Nagelreihe sollen mindestens drei Nägel pro Meter angeordnet werden.

Eine Verwendung von langnachleuchtenden Produkten für die Markierung von Fahr-wegen hat den Vorteil, dass bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung die Sicherheitsaus-sage für eine bestimmte Zeit aufrechterhalten bleibt.

Siehe auch Normenreihe DIN 67 510 "Langnachleuchtende Pigmente und Produkte".

Die Breite der Fahrwege richtet sich nach der Breite des Transportmittels bzw. des Ladegutes. Zur Breite des Transportmittels bzw. des Ladegutes sind Randzuschläge, bei Gegenverkehr außer den Randzuschlägen noch ein Begegnungszuschlag, anzu-setzen.

Siehe auch Arbeitsstättenverordnung, Arbeitsstätten-Richtlinie ASR 17/1,2 "Ver-kehrswege" sowie § 25 der Unfallverhütungsvorschrift "Allgemeine Vorschriften" (BGV A 1, bisherige VBG 1).

E. Besondere Bestimmungen für Leucht- und Schallzeichen

§ 14.	Leuchtzeichen

(1)	Leuchtzeichen müssen deutlich erkennbar angebracht werden. Die Leuchtdichte der ab-strahlenden Fläche muss sich von der Leuchtdichte der umgebenden Flächen deutlich unterscheiden, ohne zu blenden.

(2)	Leuchtzeichen dürfen nur bei Vorliegen von zu kennzeichnenden Gefahren oder Hinweis-erfordernissen in Betrieb sein. Die Sicherheitsaussage von Leuchtzeichen darf nach Wegfall der zu kennzeichnenden Gefahr nicht mehr erkennbar sein.

(3)	Leuchtzeichen müssen entsprechend dem Einsatzzweck entweder

–	mit einer Leuchtfläche in Sicherheitsfarbe

oder

–	als leuchtendes Sicherheitszeichen

eingesetzt werden. Die Sicherheitsaussage der Leuchtzeichen muss durch die Leucht-fläche in Sicherheitsfarbe nach Anlage 1 oder als Sicherheitszeichen nach Anlage 2 bestimmt werden.

(4)	Leuchtzeichen für eine Warnung dürfen intermittierend nur dann betrieben werden, wenn für die Versicherten eine unmittelbare Gefahr droht.

(5)	Wird ein intermittierend betriebenes Warnzeichen anstelle eines Schallzeichens oder zusätzlich eingesetzt, müssen die Sicherheitsaussagen identisch sein.

Durchführungsanweisung zu § 14:

Optische Gefahrensignale siehe DIN EN 842 "Sicherheit von Maschinen; Optische Ge-fahrensignale; Allgemeine Anforderungen, Gestaltung und Prüfung".

Durchführungsanweisung zu § 14 Abs. 2:

Z. B. durch Verdecken der abstrahlenden Fläche wird erreicht, dass die Sicherheits-aussage von Leuchtzeichen nur für die Dauer der zu kennzeichnenden Gefahr erkenn-bar ist.

Siehe auch Durchführungsanweisungen zu § 4 Abs. 1.

Durchführungsanweisung zu § 14 Abs. 3 Satz 2:

Die Größe von leuchtenden Sicherheitszeichen kann in Abhängigkeit von der Erken-nungsweite nach Abschnitt 4.9 der Anlage 1 festgelegt werden.

Durchführungsanweisung zu § 14 Abs. 4:

Diese Forderung bedeutet, dass ausschließlich warnende Leuchtzeichen für kontinuier-lichen und intermittierenden Betrieb eingesetzt werden dürfen. Intermittierende Leucht-zeichen sollten mit einer Frequenz von 1 Hz bis 5 Hz betrieben werden.

Unmittelbare Gefahren liegen z. B. vor, wenn

–	Feuer ausgebrochen ist,

–	im Störfall Strahlung freigesetzt wird,

–	explosionsfähige Gemische entstehen,

–	Öfen oder Konverter kippen und flüssiges Metall austritt

oder

–	unzulässige Grenzwertüberschreitungen von Gefahrstoffkonzentrationen auftreten.

§ 15.	Schallzeichen

(1)	Schallzeichen müssen deutlich erkennbar und ihre Bedeutung betrieblich festgelegt und eindeutig sein.

(2)	Schallzeichen müssen so lange eingesetzt werden, wie dies für die Sicherheitsaussage erforderlich ist.

(3)	Ein betrieblich festgelegtes Notsignal muss sich von anderen betrieblichen Schallzeichen und von den beim öffentlichen Alarm verwendeten Signalen unverwechselbar unter-scheiden.

Durchführungsanweisung zu § 15:

Akustische Gefahrensignale siehe DIN EN 457 "Sicherheit von Maschinen; Akustische Gefahrensignale; Allgemeine Anforderungen, Gestaltung und Prüfung" sowie DIN EN 981 "Sicherheit von Maschinen; System optischer und akustischer Gefahrensignale und Informationssignale".

Durchführungsanweisung zu § 15 Abs. 1:

Schallzeichen sind z. B. Hupen, Sirenen, Klingeln.

Durchführungsanweisung zu § 15 Abs. 3:

Der Ton des betrieblich festgelegten Notsignals soll kontinuierlich sein.

F. Besondere Bestimmungen für Sprechzeichen

§ 16.	Sprechzeichen

Sprechzeichen müssen kurz, eindeutig und verständlich formuliert sein. Die Versicherten müssen diese Sprechzeichen verständlich geben.

Durchführungsanweisung zu § 16:

Bei besonderen Einsatzsituationen ist die Verwendung von technischen Einrichtungen, wie Lautsprecher, Megaphon oder Tonband, empfehlenswert.

In Notfällen kann eine Verschlüsselung der Sprechzeichen, z. B. zur Vermeidung von Panik, sinnvoll sein.

Siehe auch DIN 33410 "Sprachverständigung in Arbeitsstätten unter Einwirkung von Störgeräuschen; Begriffe, Zusammenhänge".

G. Besondere Bestimmungen für Handzeichen

§ 17.	Handzeichen

(1)	Handzeichen müssen eindeutig eingesetzt werden, leicht durchführbar und erkennbar sein und sich deutlich von anderen Handzeichen unterscheiden.

(2)	Für die in Anlage 3 aufgeführten Bedeutungen von Handzeichen müssen ausschließlich die dort entsprechend zugeordneten Handzeichen verwendet werden.

(3)	Versicherte müssen die Handzeichen eindeutig und deutlich von anderen Handzeichen unterscheidbar geben. Handzeichen, die mit beiden Armen gleichzeitig erfolgen, müssen symmetrisch gegeben werden und dürfen nur eine Aussage darstellen.

(4)	Versicherte, die einweisen, müssen geeignete Erkennungszeichen tragen.

Durchführungsanweisung zu § 17 Abs. 3 und 4:

Dies gilt auch für Anschläger; siehe § 30 Abs. 10 der Unfallverhütungsvorschrift "Krane" (BGV D 6, bisherige VBG 9).

Geeignete Erkennungszeichen, vorzugsweise in gelber Ausführung, sind z. B.:

–	Westen,

–	Kellen,

–	Manschetten,

–	Armbinden,

–	Schutzhelme.

Um eine gute Wahrnehmung zu erzielen, können Erkennungszeichen je nach Einsatz-bedingungen, z. B. Iangnachleuchtend oder retroreflektierend, ausgeführt sein.

IV. Flucht- und Rettungsplan

§ 18.	Flucht- und Rettungsplan

Werden Flucht- und Rettungspläne aufgestellt, hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass sie eindeutige Anweisungen enthalten, wie sich die Versicherten im Gefahr- oder Katastro-phenfall zu verhalten haben und am schnellsten in Sicherheit bringen können. Flucht- und Rettungspläne müssen aktuell, übersichtlich, ausreichend groß und mit Sicherheitszeichen nach Abschnitt III gestaltet sein.

Durchführungsanweisungen zu § 18:

Die Verpflichtung zur Aufstellung von Flucht- und Rettungsplänen sowie Ausnahmen ergeben sich aus § 55 Arbeitsstättenverordnung.

Beispiel eines Flucht- und Rettungsplanes siehe Anhang 3.

Aus dem Plan sollte ersichtlich sein, welche Fluchtwege der Versicherte von seinem Arbeitsplatz oder jeweiligen Standort aus zu nehmen hat, um in einen sicheren Bereich oder ins Freie zu gelangen. In diesem Zusammenhang ist es empfehlenswert, Sam-melstellen (Zeichen E11) zu kennzeichnen.

Außerdem sind Kennzeichnungen für Standorte von Erste-Hilfe- und Brand-schutzeinrichtungen in den Flucht- und Rettungsplan aufzunehmen.

Zur sicheren Orientierung ist es wichtig, den Standort des Betrachters im Flucht- und Rettungsplan zu kennzeichnen (siehe Anhang 3).

Soweit auf einem Flucht- und Rettungsplan nur ein Teil aller Grundrisse des Gebäudes dargestellt ist, sollte eine Übersichtsskizze die Lage im Gesamtkomplex verdeutlichen.

Ausreichend groß bedeutet, dass Grundrisse, Sicherheitszeichen und Legenden aus üblichem Sehabstand eindeutig erkennbar sind. Grundrisse sollten in einem Maßstab von 1 : 100 oder größer dargestellt werden. Empfehlenswert sind Zeichen- oder Schrift-höhen von mindestens 10 mm; erfahrungsgemäß ist das Zeichen für den Betrachter-standort größer zu wählen.

Bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung kann die Erkennbarkeit von Flucht- und Ret-tungsplänen z. B. durch Verwendung von langnachleuchtenden Materialien erreicht werden.

V. Instandhaltung

§ 19.	Instandhaltung

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Einrichtungen für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung instandgehalten werden.

Durchführungsanweisung zu § 19:

Insbesondere ist die Funktionsweise und Wirksamkeit von Leucht- und Schallzeichen sowie von Sprechzeichen unter Verwendung technischer Einrichtungen zu berück-sichtigen.

Siehe Durchführungsanweisungen zu § 16.

Instandhaltung ist die Gesamtheit der betrieblichen Maßnahmen zur Bewahrung des Soll-Zustandes einer Einrichtung sowie zur Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustandes.

Die Maßnahmen umfassen:

–	Inspektion (Maßnahmen zur Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustandes),

– Wartung (Maßnahmen zur Bewahrung des Soll-Zustandes) und

– Instandsetzung (Maßnahmen zur Wiederherstellung des Soll-Zustandes).

VI. Prüfungen

§ 20.	Prüfungen

(1)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass der bestimmungsgemäße Einsatz und ordnungsgemäße Zustand der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung regel-mäßig, mindestens jedoch alle 2 Jahre, geprüft werden.

(2)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Leucht- und Schallzeichen sowie technische Einrichtungen, die Sprechzeichen unterstützen, vor der ersten Inbetriebnahme und danach regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, durch einen Sachkundigen ge-prüft werden. Festgestellte Mängel sind unverzüglich zu beseitigen.

Durchführungsanweisung zu § 20:

Sachkundiger ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung aus-reichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Sicherheitskennzeichnung hat und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften und allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. BG-Regeln, DIN/CEN/ISO-Normen, VDE-Bestimmungen, technische Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum) soweit vertraut ist, dass er den arbeitssicheren Zustand der Sicher-heitskennzeichnung beurteilen kann.

VII. Ordnungswidrigkeiten

§ 21.	Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Abs. 1 Nr. 1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen

–	des § 3 in Verbindung mit

§ 6 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, 3, 4 oder 5,

§ 9 Abs. 1, 2 oder Abs. 3 Satz 2,

§ 10 Abs. 1,

§§ 11, 12,

§ 14 Abs. 2 oder Abs. 3 Satz 2 oder Abs. 5,

§ 15 Abs. 3,

§ 17 Abs. 2

oder

–	des § 20

zuwiderhandelt.

VIII. Übergangs- und Ausführungsbestimmungen

§ 22.	Übergangs- und Ausführungsbestimmungen

(1)	Für Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz, die am 1. April 1995 bereits verwendet wurde, müssen die Bestimmungen dieser Unfallver-hütungsvorschrift abweichend von § 61 UVV "Allgemeine Vorschriften" (VBG 1) bereits ab 1. Oktober 1996 erfüllt sein.

(2)	Abweichend von Absatz 1 gilt § 10 Abs. 3 für eine Sicherheits- und Gesundheits-schutzkennzeichnung am Arbeitsplatz, die am 1. April 1995 bereits verwendet wurde, erst ab 1. April 2005.

IX. Inkrafttreten

§ 23.	Inkrafttreten

Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am 1. April 1995 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Unfallverhütungsvorschrift "Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz" (VBG 125) vom 1. April 1989 außer Kraft.

Durchführungsanweisung zu § 23:

Mit dem Inkrafttreten dieser Unfallverhütungsvorschrift wurde das "Merkblatt für Sicher-heitszeichen" (ZH 1/31) vom April 1989 zurückgezogen.

Anlage 1

Grundsätze für die Gestaltung von Sicherheitszeichen

1 Bedeutung der geometrischen Form von Sicherheitszeichen

2. Bedeutung der Sicherheitsfarben

| Sicherheitsfarbe | Bedeutung | Hinweise - Angaben |
| --- | --- | --- |
| Rot | Verbot | Gefährliches Verhalten |
|  | Gefahr | Halt, Evakuierung |
|  | Material und Einrichtungen zur Brandbekämpfung | Kennzeichnung und Standort |
| Gelb | Warnung | Achtung, Vorsicht, Überprüfung |
| Grün | Hilfe, Rettung | Türen, Ausgänge, Wege, Statio-nen, Räume |
|  | Gefahrlosigkeit | Rückkehr zum Normalzustand |
| Blau | Gebot | Besonderes Verhalten oder Tätigkeit - Verpflichtung zum Tragen einer persönlichen Schutzausrüstung |

3. Kombination von geometrischer Form und Sicherheitsfarbe und ihre 
    Bedeutung für Sicherheitszeichen

4. Gestaltung der Sicherheitszeichen

4.1 Verbotszeichen

Form:			kreisrund

Grundfläche:		weiß

Bildzeichen: 		schwarz

Rand:			rot

Querbalken:		rot und 45° zur Waagerechten von links oben nach rechts unten geneigt

Der Anteil der Sicherheitsfarbe Rot an der Oberfläche des Zeichens muss mindestens 35 % betragen. Der rote Querbalken darf durch ein Bildzeichen grundsätzlich nicht unterbrochen werden. Die Fläche des Zeichens wird durch die Lichtkante begrenzt.

4.2 Warnzeichen

Form:			dreieckig, 60° Neigung, Spitze nach oben

Grundfläche:		gelb

Bildzeichen:		schwarz

Rand:			schwarz

Der Anteil der Sicherheitsfarbe Gelb an der Oberfläche des Zeichens muss mindestens 50 % betragen. Die Fläche des Zeichens wird durch die Lichtkante begrenzt.

4.3 Gebotszeichen

Form: 			kreisrund

Grundfläche:		blau

Bildzeichen.		weiß

Die Sicherheitsfarbe Blau muss an der Oberfläche des Zeichens mindestens 50 % betragen. Die Fläche des Zeichens wird durch die Lichtkante begrenzt.

4.4 Rettungszeichen

Form:			quadratisch

Grundfläche: 		grün

Bildzeichen:		weiß

Rechteckige Rettungszeichen können auch senkrecht stehen. Siehe auch Zeichengröße in Abschnitt 4.9.

Form:			rechteckig

Grundfläche:		grün

Bildzeichen:		weiß

Der Anteil der Sicherheitsfarbe Grün an der Oberfläche des Zeichens muss mindestens 50 % betragen. Die Fläche des Zeichens wird durch die Lichtkante begrenzt.

4.5 Brandschutzzeichen

Gestaltung wie Abschnitt 4.4, jedoch Grundfläche rot.

4.6 Hinweiszeichen

Gestaltung wie Abschnitt 4.4, jedoch Grundfläche blau und Schrift weiß.

4.7 Zusatzzeichen

Form:			rechteckig

Grundfläche:		weiß oder Sicherheitsfarbe entsprechend Abschnitt 2

Schrift:	schwarz für Grundfläche weiß und gelb; weiß für Grundfläche rot, blau und grün

4.8 Kombinationszeichen

Verbots-, Warn-, Gebots-, Rettungs- und Brandschutzzeichen können auch mit einem Zu-satzzeichen zusammen auf einem Träger als Kombinationszeichen ausgeführt werden.

Bei Kombinationszeichen können die Lichtkante des Sicherheitszeichens sowie die Licht-kante und der Rand des Zusatzzeichens entfallen.

4.9 Zeichengröße und Schrifthöhe

4.9.1

Für die Bemessung der Größe eines Zeichens soll die Formel

| h = | E |
| --- | --- |
|  | Z |

angewendet werden.

h =	Höhe des Sicherheitszeichens

Als Höhe h des Zeichens gilt bei Verbots- und Gebotszeichen das Maß d, bei Warn-zeichen das Maß 0,817 * b und bei Hinweis-, Rettungs-, Brandschutz- und Zusatz-zeichen das Maß a.

E =	Erkennungsweite

Z =	Distanzfaktor

Der Distanzfaktor gilt für eine beleuchtete Zeichenfläche. Er beträgt für Verbots-, Warn- und Gebotszeichen Z = 40 und für Rettungs-, Brandschutz- und Zusatzzeichen Z = 100.

4.9.2

Im Abschnitt 7 sind für handelsübliche Schildergrößen die zugehörigen Erkennungsweiten aufgeführt. Für die Lesbarkeit der Texte auf Hinweis- oder Zusatzzeichen soll die Formel

| h = | E |
| --- | --- |
|  | Z |

angewendet werden.

h =	Schrifthöhe

E =	Erkennungsweite

Z =	Distanzfaktor

Für Buchstaben und Ziffern gilt Z = 300. Die Formel gilt für eine beleuchtete Zeichenfläche und für einen Leseabstand bis 25 m.

Siehe auch DIN 1450 "Schriften, Leserlichkeit".

4.9.3

Für die Größe eines leuchtenden Sicherheitszeichens (Leuchtzeichen) nach § 14 Abs. 3 be-trägt der Distanzfaktor für Verbots-, Warn- und Gebotszeichen Z = 65 und für Rettungs- und Brandschutzzeichen Z = 200.

5. Farbbereiche für Sicherheitsfarben

Für Aufsichtfarben sind auf der Grundlage von DIN 5381 "Kennfarben" bzw. dem RAL-Farbregister RAL-F 14 repräsentative Mittenfarben ausgewählt, die auch bei ungünstigen Beleuchtungsverhältnissen gut voneinander unterschieden werden können.

| Sicherheitsfarbe | Bezeichnung nach DIN 5381 | Bezeichnung nach RAL-F 14 |
| --- | --- | --- |
| Rot Gelb Grün Blau Weiß Schwarz | Kennfarbe DIN 5381 – Rot Kennfarbe DIN 5382 – Gelb Kennfarbe DIN 5381 – Grün Kennfarbe DIN 5381 – Blau Kennfarbe DIN 5381 – Weiß Kennfarbe DIN 5381 - Schwarz | RAL 3001 Signalrot RAL 1003 Signalgelb RAL 6032 Signalgrün RAL 5005 Signalblau RAL 9003 Signalweiß RAL 9004 Signalschwarz |

6 Gefahrenkennzeichnung durch gelb-schwarze bzw. rot-weiße Streifen

Das Breitenverhältnis der gelben zu den schwarzen Streifen beträgt 1 : 1 bis 1,5 : 1. Die Streifenbreite der schwarzen Streifen richtet sich nach den Maßen des Objektes und ist so auszuführen, dass der Anteil der Sicherheitsfarbe „Gelb“ mindestens 50 % der Gesamtfläche beträgt. Die Streifen sind in einem Neigungswinkel von etwa 45° anzuordnen. Rot-weiße Streifen sind sinngemäß auszuführen.

An Scher- und Quetschkanten mit Relativbewegung zueinander sind die Streifen gegen-sinnig geneigt zueinander anzubringen.

7. Erkennungsweiten von Sicherheitszeichen und Schrifthöhen handelsüblicher

Schildergrößen

(Berechnungsgrundlage: Abschnitt 4.9 für beleuchtete Schilder)

|  | Verbots- und Gebotszeichen | Warnzeichen | Rettungs- und Brandschutzzeichen, Hinweis- und Zusatzzeichen | Hinweis- und Zusatzzeichen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Erkennungs-weite m | Durchmesser d mm | Seitenlänge b 1) mm | Seitenlänge a mm | Schrifthöhe h mm |
| 1 | 50 | 50 | 12,5 | 4 |
| 2 | 50 | 100 | 25 | 8 |
| 3 | 100 | 100 | 50 | 10 |
| 4 | 100 | 200 | 50 | 14 |
| 5 | 200 | 200 | 50 | 17 |
| 6 | 200 | 200 | 100 | 20 |
| 8 | 200 | 400 | 100 | 27 |
| 9 | 400 | 400 | 100 | 30 |
| 10 | 400 | 400 | 100 | 34 |
| 12 | 400 | 400 | 200 | 40 |
| 14 | 400 | 600 | 200 | 47 |
| 16 | 400 | 600 | 200 | 54 |
| 17 | 600 | 600 | 200 | 57 |
| 19 | 600 | 600 | 200 | 64 |
| 21 | 600 | 900 | 300 | 70 |
| 24 | 600 | 900 | 300 | 80 |

1) Erkennungsweite ist auf die Höhe h = 0,817 b bezogen; das Maß „b“ gibt die Schildergröße an.

Anlage 2

Sicherheitszeichen und Sicherheitsaussagen

1. Verbotszeichen

| P00 Verbot (Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen verwendet werden, das Aussagen über das Verbot macht). | P01 Rauchen verboten |
| --- | --- |
| P02 Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten | P03 Für Fußgänger verboten |
| P 04 Mit Wasser löschen verboten | P05 Kein Trinkwasser |
| P06 Zutritt für Unbefugte verboten | P07 Für Flurförderzeuge verboten |
| P08 Berühren verboten | P09 Nicht berühren, Gehäuse unter Spannung |
| P10 Nicht schalten | P11 Verbot für Personen mit Herzschrittmacher |
| P12 Nichts abstellen oder lagern | P13 Seilfahrt verboten (Personen-Beförderung ver-boten) |
| P14 Mitführen von Tieren verboten | P15 Betreten der Fläche verboten |
| P16 Verbot für Personen mit Implantaten aus Metall | P17 Mit Wasser spritzen verboten |
| P18 Mobilfunk verboten |  |

2. Warnzeichen

| W09 Warnung vor einer Gefahrstelle | W01 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen |
| --- | --- |
| W02 Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen | W03 Warnung vor giftigen Stoffen |
| W04 Warnung vor ätzenden Stoffen | W05 Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen |
| W06 Warnung vor schwebender Last | W07 Warnung vor Flurförderzeugen |
| W08 Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung | W 09 Warnung vor optischer Strahlung |
| W10 Warnung vor Laserstrahl | W11 Warnung vor brandfördernden Stoffen |
| W12 Warnung vor elektromagnetischem Feld | W13 Warnung vor magnetischem Feld |
| W 14 Warnung vor Stolpergefahr | W 15 Warnung vor Absturzgefahr |
| W 16 Warnung vor Biogefährdung | W17 Warnung vor Kälte |
| W18 Warnung vor gesundheitsschädlichen Stoffen | W19 Warnung vor Gasflaschen |
| W20 Warnung vor Gefahren durch Batterien | W21 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre |
| W23 Warnung vor Quetschgefahr | W24 Warnung vor Kippgefahr beim Walzen |
| W25 Warnung vor automatischem Anlauf | W26 Warnung vor heißer Oberfläche |
| W27 Warnung vor Handverletzungen | W28 Warnung vor Rutschgefahr |
| W29 Warnung vor Gefahren durch eine Förderanlage im Gleis | W30 Warnung vor Einzugsgefahr |

3. Gebotszeichen

| M11 Allgemeines Gebotszeichen (Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen verwendet wer-den, das Aussagen über das Gebot macht.) | M01 Augenschutz benutzen |
| --- | --- |
| M02 Schutzhelm benutzen | M03 Gehörschutz benutzen |
| M04 Atemschutz benutzen | M05 Fußschutz benutzen |
| M06 Handschutz benutzen | M07 Schutzkleidung benutzen |
| M08 Gesichtsschutz benutzen | M09 Auffanggurt benutzen |
| M10 Für Fußgänger | M11 Sicherheitsgurt benutzen |
| M12 Übergang benutzen | M13 Vor Öffnen Netzstecker ziehen |
| M14 Vor Arbeiten freischalten | M15 Rettungsweste benutzen |

4. Rettungszeichen

4.1 Richtungsangabe

| E01 Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen, Rettungswege, Notausgänge* | E02 Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen, Rettungswege, Notausgänge* |
| --- | --- |

*) Dieser Richtungspfeil darf nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen verwendet werden.

4.2 Rettungszeichen für Erste-Hilfe-Einrichtungen

| E03 Erste Hilfe | E04 Krankentrage |
| --- | --- |
| E05 Notdusche | E06 Augenspüleinrichtung |
| E07 Notruftelefon | E08 Arzt |

4.2 Rettungszeichen für Rettungswege und Notausgänge/Türen im Verlauf von Rettungswegen

| E09 Rettungsweg/Notausgang* | E10 Rettungsweg/Notausgang* |
| --- | --- |
| E11 Sammelstelle | E12 Rettungsweg** |
| E13 Rettungsweg** |  |
| E14 Notausgang | E15 Notausgang |
| E16 Notausgang |  |

*) Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem Richtungspfeil verwendet werden.

**) Auf den Rettungswegzeichen darf der Richtungspfeil außerdem zum oberen bzw. unteren Eckpunkt der abgebildeten Trittöffnung zeigen, um den Verlauf des Rettungsweges zu kennzeichnen, z. B. Treppe.

5. Brandschutzzeichen

| F01 Richtungsangabe* | F02 Richtungsangabe* |
| --- | --- |
| F03 Löschschlauch | F04 Leiter |
| F05 Feuerlöscher | F06 Brandmeldetelefon |
| F07 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung | F08 Brandmelder (manuell) |

*) Dieser Richtungspfeil darf nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen verwendet werden.

Anlage 3

Handzeichen

1. Allgemeine Handzeichen

2. Handzeichen für Bewegung – vertikal

3.Handzeichen für Bewegungen horizontal

Anhang 1

Beispiele für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz

| Identifi- kations- nummer | Sicherheits- zeichen | Arbeitsplatz (Raum, Bereich, Anlage) | Kennzeichnung nach |
| --- | --- | --- | --- |
| P01 | Rauchen verboten | bühnentechnische, darstellerische, produktionstechnische Bereiche | § 29 BGV C1, bisherige VBG 70 |
| P02 | Feuer, offenes Licht und Rauchen ver-boten | Feuergefährdete Bereiche | § 43 BGV A1, bisherige VBG 1 |
|  |  | Explosionsgefährdete Bereiche | § 44 BGV A1, bisherige VBG 1 |
|  |  | Kälteanlagen mit brennbaren Kältemitteln oder Kühleinrichtungen mit brennbaren Kühlmitteln | § 24 BGV D4, bisherige VBG 20 |
|  |  | Verarbeitungsräume und –bereiche für leicht entzündliche oder entzündliche Beschichtungsstoffe | § 4 BGV D25,, bisherige VBG 23 |
|  |  | Arbeitsplätze für elektrostatisches Beschichten | BGI 764, bisherige ZH 1/160 |
|  |  | Gaswerke | §§ 3, 71 BGV C6, bisherige VBG 52 |
|  |  | Gefährliche Betriebsteile infolge Explo-sionsgefahr | § 65 BGV B5, bisherige VBG 55a |
|  |  | Bereiche mit Sauerstoffanreicherung | § 35 BGV B7, bisherige VBG 62 |
|  |  | Chlordioxidanlagen | § 3 BGV D5, bisherige VBG 65 |
|  |  | Aufstellungsräume von Chemischreini-gungsanlagen | § 25 VBG 66 |
|  |  | Brennstofflagerräume auf Wasserfahr-zeugen | § 5 BGV D20, bisherige VBG 107b |
|  |  | Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten | CHV 9, bisherige ZH 1/75 |
|  |  | Verwendung von Sicherheitsfilm | ZH 1/154 |
|  |  | Umgang mit Lösemitteln | BGR 180, bisherige ZH 1/562 ZH 1/595 |
|  |  | Kohlenstaubanlagen | § 28 BGV C15, bisherige VBG 3 |

| Identifi- kations- nummer | Sicherheits- zeichen | Arbeitsplatz (Raum, Bereich, Anlage) | Kennzeichnung nach |
| --- | --- | --- | --- |
| P 03 | Für Fußgänger ver-boten mit Zusatz-zeichen: Mitfahren von Personen verboten | Hebeeinrichtungen in Gießereien | § 13 VBG 32 |
| P 06 | Zutritt für Unbefug-te verboten | Gefährliche Betriebsbereiche | § 37 BGV A1, bisherige VBG 1 |
|  |  | Aufstiege an Kranen | § 6 BGV D6, bisherige VBG 9 |
|  |  | Prüfstände, Versuchsstrecken für Explosiv-stoff | § 31 BGV B5, bisherige VBG 55a |
|  |  | Gefährliche Stellen von Bühnen und Studios | § 19 BGV C1, bisherige VBG 70 |
|  |  | Lukenabdeckungen auf Wasserfahrzeugen | § 8 BGV D19, bisherige VBG 107 |
|  |  | Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten | CHV 9, bisherige ZH 1/75 |
|  | mit Zusatzzeichen: Der unnötige Auf-enthalt in Trocken-kammern ist verbo-ten | Trockenkammern von Gießereien | § 33 VBG 32 |
|  | mit Zusatzzeichen: Aufstieg für Unbe-fugte verboten | Aufstieg fahrbarer Traggerüste von Stetig-förderern | § 39 VBG 10 |
| P 10 | nicht schalten | Wartung und Reparatur von elektri-schen Anlagen | BGI 519, bisherige ZH 1/11 |
| W 00 | Warnung vor einer Gefahrstelle | Gefahrstellen auf schwimmenden Geräten | § 7 BGV D21, bisherige VBG 40a |
|  |  | Furnierpressen | BGR 101, bisherige ZH 1/3, 10 |
|  | mit Zusatzzeichen: Achtung Erstickungsgefahr | Kühlräume mit Erstickungsgefahr | § 14 BGV D4, bishserige VBG 20 |
|  | mit Zusatzzeichen: Vor Einstieg in den Mischer abschalten und gegen Wieder-einschalten sichern | Sandmischmaschinen in Gießereien | § 27 VBG 32 |

| Identifi- kations- nummer | Sicherheits- zeichen | Arbeitsplatz (Raum, Bereich, Anlage) | Kennzeichnung nach |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mit Zusatzzeichen: Vorsicht Bauaufzug | Ladestellen von Bauaufzügen | § 26 BGV D7, bisherige VBG 35 |
|  | mit Zusatzzeichen: Absturzgefahr | Absturzstellen auf Bühnen und in Studios | § 6 BGV C1, bisherige VBG 70 |
|  | mit Zusatzzeichen: Vorsicht Grube | Arbeitsgruben | BGR 157, bisherige ZH 1/454 |
| W 01 | Warnung vor feuer-gefährlichen Stof-fen | Feuergefährdete Bereiche | § 43 BGV A1, bisherige VBG 1 |
|  |  | Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten | CHV 9, bisherige ZH 1/75 |
| W 02 | Warnung vor explo-sionsgefährlichen Stoffen | Fundstellen von Sprengkörpern | § 5 BGV D23, bisherige VBG 111 |
| W 03 | Warnung vor giftigen Stoffen | Räume und Bereiche im Freien mit Anlagen für sehr giftige und giftige Gase | § 9 BGV B6, bisherige VBG 61 |
|  |  | Chlordioxidanlagen Chlorungsanlagen | § 3 BGV D5, bisherige VBG 65 |
| W 05 | Warnung vor radio-aktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen | Kontroll- oder Sperrbereiche mit radioakti-ven Stoffen | CHV 10, bisherige ZH 1/241 |
|  |  | Kontrollbereiche mit Röntgenstrahlen | CHV 14, bisherige ZH 1/480 |
| W 06 | Warnung vor schwebender Last | Gefährliche Stellen unter schwebenden Lasten | § 37 BGV A1, bisherige VBG 1 |
| W 08 | Warnung vor ge-fährlicher elek-trischer Spannung | Elektrische Anlagen und Betriebsmittel mit besonderen Gefahren | § 3 BGV A2, bisherige VBG 4, i. V. m. VDE-Bestimmungen |
| W 10 | Warnung vor Laser-strahl | Lasereinrichtungen und –bereiche | §§ 4, 7 BGV B2, bisherige VBG 93 |
| W 19 | Warnung vor Gas-flaschen | Laboratorien | BGR 120, bisherige ZH 1/119 |

| Identifi- kations- nummer | Sicherheits- zeichen | Arbeitsplatz (Raum, Bereich, Anlage) | Kennzeichnung nach |
| --- | --- | --- | --- |
| W 21 | Warnung vor ex-plosionsfähiger Atmosphäre | Explosionsgefährdete Bereiche | § 44 BGV A1, bisherige VBG 1 § 24 BGV D4, bisherige VBG 20 § 4 BGV D25, bisherige VBG 23 § 20 BGV D2, bisherige VBG 50 § 9 BGV B6, bisherige VBG 61 BGR 104, bisherige ZH 1/10 |
| W 23 | Warnung vor Quetschgefahr | Knickbereich an Straßenwalzen mit Knicklenkung | ZH 1/530 |
| W 28 | Warnung vor Rutschgefahr | Gebäudereinigung | BGI 659, bisherige ZH 1/470 |
| M 02 | Gehörschutz benutzen | Lärmbereich | § 7 BGV B3, bisherige VBG 121 |
| M04 | Atemschutz benutzen | Chlorungsanlagen | § 3 BGV D5, bisherige VBG 65 |
| E 01 bis E 08 | Erste Hilfe | Erste-Hilfe-Einrichtungen | § 12 BGV A5, bisherige VBG 109 |
| E 01, E 02, E 09, E 10, E 12, E 13 | Rettungsweg | Rettungswege | § 30 BGV A1, bisherige VBG 1 § 21 BGV B5, bisherige VBG 55a |
| E 01, E 02, E 09, E 10, E 14 bis E 16 | Notausgang | Notausgänge | § 30 BGV A1, bisherige VBG 1 |

| Identifi- kations- nummer | Sicherheits- zeichen | Arbeitsplatz (Raum, Bereich, Anlage) | Kennzeichnung nach |
| --- | --- | --- | --- |
| F 01 bis F 08 | Brandschutz-zeichen | Feuerlöscheinrichtungen | § 43 BGV A1, bisherige VBG 1 § 26 BGV B5, bisherige VBG 55a |
|  | gelb-schwarze Streifen | Gefahrstellen auf schwimmenden Geräten | § 7 BGV D21, bisherige VBG 40a |
|  |  | Gefahrstellen im Arbeits- oder Verkehrs-bereich | § 22 BGV C10, bisherige VBG 78 |
|  |  | Arbeitsöffnungen von Gruben und Unterflur-anlagen | BGR 157, bisherige ZH 1/454 |

Anhang 2

Flucht- und Rettungsplan

Anhang 3

Bezugsquellenverzeichnis

Nachstehend sind die Bezugsquellen der in den Durchführungsanweisungen enthalten Vorschriften und Regeln aufgeführt:

1.	Gesetze, Verordnungen

Bezugsquelle:	Buchhandel

oder

Carl Heymanns Verlag KG,

Luxemburger Straße 449, 50939 Köln

2.	Berufsgenossenschaftliche Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften

Bezugsquelle:	Berufsgenossenschaft

oder

Carl Heymanns Verlag KG,

Luxemburger Straße 449, 50939 Köln

3.	Berufsgenossenschaftliche Regeln, Informationen und Grundsätze

Bezugsquelle:	Berufsgenossenschaft

oder

Carl Heymanns Verlag KG,

Luxemburger Straße 449, 50939 Köln

4.	Normen, VDE-Bestimmungen

Bezugsquelle:	Beuth Verlag GmbH,

Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin.