Arbeitsanweisung über Umgang mit Methylmethacrylat (= MMA) gemäß § 20 GefStoffV

| Gefahrstoffbezeichnung | F Leichtentzündlich | Xi Reizend |
| --- | --- | --- |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | - MMA ist leichtentzündlich (R 11, Flammpunkt = ca 10 ºC). - allgemeine Reizung der Atemwege beginnend ab Nase, Rachen über Bronichaltrakt; besonders bei Rauchern zusätzliche Belastung bis in die Aleveolen gehend. (R 36/37/38) - Sensibilisierung über Haut und Atemwege. (R 43) - Bei der Bearbeitung von Werkstücken entstehender Polymethyl-methacrylat-Staub kann als Feinstaub Allergien im Bereich der Atemwege verursachen. |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensmaßregeln | - Von Zündquellen fernhalten. (S 16) - Nicht rauchen (S 21) essen oder trinken (S 20) - Hautkontakt vermeiden. (S 24) - Mischungen nur mit Spatel bearbeiten. - Geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe oder mindestens Fingerlinge tragen. (S 36/37) - Atemschutz tragen, wenn die Absaugung unzureichend ist. (S 38) - Ausbreitung der Dämpfe in der Raumluft vermeiden. (S 51) - Bei Ausarbeitung von Werkstücken aus Kunststoff entstehenden Feinstaub wie bei Metallarbeiten nicht einatmen (S 22) - Nach Arbeitsende Hände und Gesicht waschen. Hautschutzcreme verwenden - Lagerung: kühl (S 3), dicht verschlossen (S 7), dunkel, Behälter an einem gut belüfteten Ort aufbewahren (S 9). Behälter für den täglichen Gebrauch an Arbeitsplätzen mit max. Fassungsvermögen: 1 Liter). Behälter max. zu 80 % füllen |  |
| Verhalten im Gefahrfall | Leckage: - PSA verwenden. Verschüttete Flüssigkeit mit Pulver aushärten lassen und entsorgen. - Flüssigkeit nicht in die Kanalisation gelangen lassen (S 29). Brand: - mit Feuerlöscher (Kohlensäure oder Pulver) löschen (kein Wasser) - Praxisinhaber informieren, ggf. Notruf (Feuerwehr) alarmieren - Siehe AA "Alarmplan-Brandfall“ |  |
| Erste Hilfe | - Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. (S 27) - Bei Hautkontakt sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. (S 28) - Bei Berührung mit den Augen gründlich mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalt ausspülen und Augenarzt konsultieren. (S 26) - Nach Einatmen größerer Mengen sofort an die frische Luft bringen und Arzt konsultieren. - Nach Verschlucken Mund auspülen und sofort Arzt konsultieren (Verpackung oder Gebrauchsanweisung mitnehmen). (S 46, S 64) - Siehe AA "Alarmplan-Erste Hilfe“. |  |
| Sachgerechte Entsorgung | - Die Vor- und Halbprodukte sind als Sonderabfall zu entsorgen. (S 60) - Flüssigkeit nicht in die Kanalisation gelangen lassen (S 29). - Reste von Flüssigkeit mit Pulver aushärten lassen und dem Hausmüll zuführen |  |
| Produkte | - Pattern Resin LS® (MMA wird für die Herstellung und Reparatur von Zahnersatz aus Kunststoff verwendet [Heiß- oder Kaltpolymerisation].) |  |