Sammeln

verant-

wortlich

Mitarbeit

Datenpflege /

Freigabe

Desinfektion

Reinigung

Sperrung

Verpackung

Sterilisation

PB “Lenkung

von Fehlern“

unkritische MP

Funktionsprüfung

Ablauf

Dokumente

Hilfsmittel

Ablauf / Tätigkeiten

Sterilisation

6.4.0.1 PB Sterilisation

Nach der Grobreinigung unter fließendem Wasser werden die Produkte in das Desinfektionsbad gelegt (Herstellerhinweis des verwendeten Mittels in Bezug auf die Verweildauer beachten!)

Nachdem die Produkte gesäubert sind, wird eine Prüfung auf Sauberkeit (optisch) durchgeführt

Die Produkte werden in geeignete Verpackungen eingeschweißt (Herstellerangaben beachten)

Durchführung der Sterilisation anhand der vom Hersteller angegebenen Parameter

Wenn mehrere Teile oder die gesamte Sterilisation fehlgeschlagen ist, wird die Leitung informiert und das Problem gemäss der Prozessbeschreibung “Lenkung von Fehlern“ beseitigt

Pflege der Sterilisationsliste mit Angaben über die durchführende Person, Datum, Ergebnis, Anzahl der Produkte, abschliessende Wartung (Sauberkeit herstellen)

nein

Sterilisation erfolgreich und alle Produkte in Ordnung?

Nach Abkühlen der Teile wird der Sporenteststreifen auf farbliche Veränderung und die eingeschweißten Produkte auf Dichtheit geprüft

Müssen Produkte eingeschweißt werden?

Prozesseigner:

Output:

Input:

Prozessende:

Prozessbeginn:

Messwerte:

Vorzimmer

Zur Sterilisation vorgesehene Produkte sind steril

Kontaminierte, sterilisierbare Produkte, Sterilisator, Herstellerangaben

Durchführung der Sterilisation und Einlagerung der Artikel an den vorgesehenen Ort

Sammeln der Produkte, welche zur Sterilisation anstehen

100 % der anstehenden Teile sind sterilisiert, Desinfektionsbad nicht länger als vor 24 Stunden erneuert, Sporentestband hat angeschlagen = 100 %, Herstellerangaben zur Sterilisationsgeräten zu 100 % erfüllt

Vorzim-

mer

Vor-

zim-

mer

Leitung

Sperrung der nicht sauberen Teile und Aufbereitung bei der nächsten Sterilisation (Desinfektionsbad)

Wenn nur einzelne Teile noch kontaminiert sind, werden diese ausgesondert, gesperrt und bei der nächsten Sterilisation wieder verarbeitet

Ja, kritische MP

Nein

nein

Sind alle Teile sauber?

Sind nur einzelne Produkte missglückt?

ja

ja

MA

Vorzim-

mer

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

Erstellt/Datum

2004-06-27

Geprüft/Datum

2006-05-18

Freigegeben/Datum

2006-06-01

Seite 1 von 1

Revision: 1

© Copyright Martin Schaller, www.zaschaller-plauen.de

ZAP

Martin Schaller Plauen

nein

ja

Vorreinigung unmittelbar nach der Anwendung

reparabel

nein

Reparatur

ja

MP i. O.

nein

Ja

Semikritische    MP

MP:unkritisch,semikritisch A, kritisch A

MP:semi-

kritisch B, kritisch B

Ende

Lagerung

betroffene MP

ganze Charge