# 1. Zuordnung und Einteilung der Abfälle:

Die Abfälle werden je nach Art, Beschaffenheit, Zusammensetzung und Menge nachfolgenden Abfallarten des Europäischen Abfallverzeichnisses zugeordnet, wobei in erster Linie eine herkunftsbezogene Zuordnung erfolgt. Dabei werden die Anforderungen des Umweltschutzes, des Arbeitsschutzes sowie des Infektionsschutzes und der Krankenhaushygiene berücksichtigt.

Die nachstehende Zuordnung der Abfälle zu einem Abfallschlüssel (AS) bezieht sich auf das Abfallverzeichnis der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV).

Bei den mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Abfällen handelt es sich um gefährliche bzw. besonders überwachungsbedürftige Abfälle.

Soweit bei Anfallstellen mit geringem Abfallaufkommen (z. B. kleine Arzt-, Zahnarzt-, Tierarztpraxen, Haus- und Familienpflegestationen, Apotheken) die nicht besonders überwachungsbedürftige Abfälle im Rahmen der regelmäßigen Restabfallabfuhr des öffentlichrechtlichen Entsorgungsträgers diesem zur Beseitigung überlassen werden, ist eine besondere Zuordnung zu einem Abfallschlüssel des Europäischen Abfallverzeichnisses nicht erforderlich.

Die bei den einzelnen Abfallschlüsseln nachfolgend gegebenen Hinweise sowie die jeweils geltenden örtlichen Abfallsatzungen sind zu beachten.

Tabellarische Übersicht für die Zuordnung zu Abfallschlüsseln

Hinweise zu den einzelnen Feldern:

| AVV Abfallschlüssel | benennt Abfallschlüssel (AS) gemäß dem Anhang zur Abfallverzeichnis-Verordnung (sechsstelliger Schlüssel) |
| --- | --- |
| AVV Bezeichnung | benennt die Art des Abfall gemäß dem Anhang zur Abfallverzeichnis |
| Abfalleinstufung | gibt Auskunft über die Überwachungskategorie des Abfalls. |
| Abfalldefinition | umschreibt die unter diesen Schlüssel fallenden Abfälle. |
| EAKV 1996 | nennt den alten Abfallschlüssel nach der außer Kraft getretenen„Verordnung zur Einführung des Europäischen Abfallkatalogs (EAK-Verordnung - EAKV) vom 13.09.1996. Die nach der „Verordnung zur Bestimmung von besonders überwachungsbedürftigen Abfällen –BestbüAbfV“ besonders überwachungsbedürftigen Abfälle sind durch „*“ gekennzeichnet |
| LAGA Gruppe | Hinweis auf die frühere Einteilung in die Gruppen A - E |
| Anfallstellen | benennt mögliche Anfallstellen des jeweiligen Abfalls. |
| Bestandteile | enthält beispielhafte Auflistung der Bestandteile des jeweiligen Abfalls. |
| Sammlung-Lagerung | enthält Hinweise zur Sammlung und Lagerung. |
| Entsorgung | enthält Hinweise zur Entsorgung. |
| Hinweise | enthält weiterführende Hinweise. |

| AVV AS 15 01 XX | AVV Bezeichnung: Unterkapitel zu Verpackungsabfall |  | Abfalleinstufung: überwachungsbedürftig bei Beseitigung |
| --- | --- | --- | --- |
| Abfalldefinition: Verpackungsmaterial aller Art (nicht kontaminiert, ohne gefährliche Rückstände) |  |  | EAKV 1996: Gruppe 15 01 LAGA Gruppe: A |
| Anfallstellen | Bestandteile | Sammlung-Lagerung | Entsorgung |
| gesamte Zahnarztpraxis | Verpackungen aus Papier, Pappe, Kunststoffe, Glas | Getrennte Sammlung der Einzelfraktionen unter eigenem AS: 15 01 01: Papier und Pappe 15 01 02: Kunststoff 15 01 07: Glas | Entsorgung über Rücknahmesysteme der Vertreiber (Duales System Deutschland, „Grüner Punkt“) |
| Hinweise: Gleichartige Abfälle, die keine Verpackungen waren, sind unter AVV Gruppe 20 01 einzustufen. ggf. trotzdem Entsorgung mit Verpackungen |  |  |  |

| AVV AS 17 04 03 | AVV Bezeichnung: Unterkapitel zu Metall (Blei) |  | Abfalleinstufung: überwachungsbedürftig bei Beseitigung |
| --- | --- | --- | --- |
| Abfalldefinition: Blei-Folie aus Röntgenfilmen |  |  | EAKV 1996: Gruppe 17 04 LAGA Gruppe: D |
| Anfallstellen | Bestandteile | Sammlung-Lagerung | Entsorgung |
| Personalraum (Filmentwicklung) | Blei | Schrank unter Entwickler (Becher) | Abfallentsorgung Plauen GmbH (Sondermüll) |
| Hinweise: |  |  |  |

| AVV AS 18 01 01 | AVV Bezeichnung: spitze und scharfe Gegenstände |  | Abfalleinstufung: überwachungsbedürftig bei Beseitigung |
| --- | --- | --- | --- |
| Abfalldefinition: spitze und scharfe Hilfsmittel (Kanülen, Skalpellklingen, Nadeln) |  |  | EAKV 1996: 18 01 01 LAGA Gruppe: B |
| Anfallstellen | Bestandteile | Sammlung-Lagerung | Entsorgung |
| Behandlungszimmer | Gegenstände mit Risiko von Schnitt- und Stichverletzungen: -Skalpellklingen -Kanülen -Nadeln | -Erfassung am Abfallort in stich- und bruchfesten Einwegbehältnissen (Medi-Box®) -Kein Umfüllen, Sortieren oder Vorbehandeln (Kanülen zurück in Schutzverpackung stecken) | -keine Sortierung -Entsorgung mit Abfällen nach AS 18 01 03* bzw. 18 01 04 |
| Hinweise: Skalpellklingenentferner verwenden (Arbeitsschutz) |  |  |  |

| AVV AS 18 01 03* |  | AVV Bezeichnung: andere Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden |  | Abfalleinstufung: besonders überwachungsbedürftiger Abfall (büA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abfalldefinition: Abfälle, die mit meldepflichtigen Erregern behaftet sind, wenn dadurch eine Verbreitung der Krankheit zu befürchten ist (siehe Text!) |  |  |  | EAKV 1996: 18 01 03* LAGA Gruppe: C |
| Anfallstellen | Bestandteile |  | Sammlung-Lagerung | Entsorgung |
| Behandlungszimmer | Abfälle, die mit erregerhaltigem Blut, Sekret oder Exkret behaftet sind oder Blut in flüssiger Form enthalten. z.B.: mit Blut oder Sekret gefüllte Gefäße, blut- oder sekretgetränkter Abfall aus Operationen bekannter Virusträger |  | -Am Anfallort verpacken in reißfeste, feuchtigkeitsbeständige und dichte Behältnisse. Sammlung in sorgfältig verschlossenen Einwegbehältnissen (zur Verbrennung geeignet, Bauartzulassung). -Kein Umfüllen oder Sortieren. -Zur Vermeidung von Gasbildung begrenzte Lagerung. | -keine Verwertung !! -keine Verdichtung oder Zerkleinerung -Entsorgung als besonders überwachungs-bedürftiger Abfall mit Entsorgungsnachweis -Beseitigung in zugelassener Abfallverbren-nungsanlage, z.B. Sonderabfallverbrennung (SAV). oder: Desinfektion mit vom RKI zugelassenen Verfahren, dann Entsorgung wie AS 18 01 04. Achtung: Einschränkung bei bestimmten Erregern (CJK, TSE). |
| Hinweise: auch spitze und scharfe Gegenstände von Patienten mit entsprechenden Krankheiten |  |  |  |  |

| AVV AS 18 01 04 | AVV Bezeichnung: Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z.B. Umhänge, Watterollen, Einwegkleidung) |  | Abfalleinstufung: überwachungsbedürftig bei Beseitigung |
| --- | --- | --- | --- |
| Abfalldefinition: mit Blut, Sekreten bzw. Exkreten behaftete Abfälle, wie Watterollen, Tupfer, Einwegwäsche, Einwegartikel etc.. |  |  | EAKV 1996: 18 01 04 LAGA Gruppe: B |
| Anfallstellen | Bestandteile | Sammlung-Lagerung | Entsorgung |
| Behandlungszimmer | Nicht kontaminierte Einwegwäsche, Einmalhandtücher, Einwegartikel (z.B. Spritzenkörper), Zellstoff, etc. Gering kontaminierte Abfälle, wie Tupfer, Handschuhe, Atem-schutzmasken, Einmalkittel, Plastik-/ Papiermaterial, Auf-wischtücher, Ampullen, Spritzenkörper ohne Kanülen Luftfilter (Kompressor) und sonstiges gering kontaminiertes Material nicht: Getrennt erfasste, nicht kontaminierte Fraktionen von Papier, Glas, Kunststoffen (diese werden unter eigenen Abfallschlüsseln gesammelt). | -Sammlung in reißfesten, feuchtigkeitsbeständigen und dichten Behältnissen. -Transport nur in sorgfältig verschlossenen Behältnissen (ggf. in Kombination mit Rücklaufbehältern). -kein Umfüllen (auch nicht im zentralen Lager), Sortieren oder Vorbehandeln | -Verbrennung in zugelassener Abfallverbren-nungsanlage (Hausmüllverbrennung, HMV) oder Deponierung, solange noch zulässig. -Behältnisse mit größeren Mengen Körper-flüssigkeiten können unter Beachtung von hygienischen und infektionspräventiven Gesichtspunkten in die Kanalisation entleert werden (kommunale Abwassersatzung beachten). -Alternativ ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass keine flüssigen Inhaltsstoffe austreten. |
| Hinweise: Diese Einstufung gilt nur für Abfälle, die nicht AS 18 01 03* zuzuordnen sind. Dieser Abfall stellt ein Gemisch aus einer Vielzahl von Abfällen dar, dem auch andere nicht besonders überwachungsbedürftiger Abfälle zugegeben werden können, für die aufgrund der geringen Menge eine Eigenständige Entsorgung wirtschaftlich nicht zumutbar ist. Werden Abfälle dieses AS im Rahmen der Siedlungsabfallentsorgung durch den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingesammelt und beseitigt, ist eine gesonderte Deklaration nicht notwendig. |  |  |  |

| AVV AS 09 01 01* AVV AS 09 01 04* | AVV Bezeichnung: Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten |  | Abfalleinstufung: besonders überwachungsbedürftiger Abfall (büA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Abfalldefinition: größere Mengen Chemikalienabfälle, die in dieser Form nicht in die Kanalisation gelangen dürfen |  |  | EAKV 1996: 16 05 02*, 16 05 03* LAGA Gruppe: D |
| Anfallstellen | Bestandteile | Sammlung-Lagerung | Entsorgung |
| Sterilisationsraum (Waschbecken) | -Fixierbäder -Entwickler-bäder | -Vorzugsweise getrennte Sammlung der Einzelfraktionen unter eigenem AS. -Bei größeren Anfallmengen, Entsorgung unter speziellerem AS : 09 01 01*: Entwickler auf Wasserbasis 09 01 04*: Fixierbäder -Sammlung und Lagerung in für den Transport zugelassenen ver-schlossenen Behältnissen -Lagerräume mit ausreichender Belüftung | Entsorgung als besonders überwachungsbedürftiger Abfall mit Entsorgungsnachweis (SAV). |
| Hinweise: In größeren Mengen getrennt anfallende Chemikalienabfälle nicht vermischen, sondern unter dem entsprechenden AS getrennt sammeln und entsorgen. |  |  |  |

| AVV AS 18 01 09 | AVV Bezeichnung: Arzneimittel (außer zytotoxischen und zytostatischen Arzneimitteln) |  | Abfalleinstufung: überwachungsbedürftig bei Beseitigung |
| --- | --- | --- | --- |
| Abfalldefinition: Altarzneimittel (Verfallsdatum überschritten) |  |  | EAKV 1996: 18 01 05 LAGA Gruppe: D |
| Anfallstellen | Bestandteile | Sammlung-Lagerung | Entsorgung |
| Behandlungszimmer, Anmeldung | Wirkstoffe und Zusätze der entsprechenden Präparate | -getrennte Erfassung (idealerweise in Originalverpackung -zugriffsichere Sammlung, um missbräuchliche Anwendung auszu-schließen | -vorzugweise Verbrennung in zugelassenen Abfallverbrennungsanlagen (Hausmüllverbrennung, Sonderabfallverbrennung) -übergangsweise noch Hausmülldeponie(HMD) -Bei kleineren Mengen ist eine Entsorgung mit 18 01 04 möglich! |
| Hinweise: Achtung! Praxisinhaber/Krankenhaus kann im Schadensfall infolge missbräuchlicher Verwendung wegen Fahrlässigkeit haftbar gemach werden! |  |  |  |

| AVV AS 18 01 10* | AVV Bezeichnung: Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin |  | Abfalleinstufung: besonders überwachungsbedürftiger Abfall (büA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Abfalldefinition: Inhalte von Amalgamabscheidern, Amalgamreste, extrahierte Zähne mit Amalgam-füllungen |  |  | EAKV 1996: 06 04 04* LAGA Gruppe: D |
| Anfallstellen | Bestandteile | Sammlung-Lagerung | Entsorgung |
| Behandlungszimmer | Amalgam (Quecksilber, Silber, Kupfer, Zinn) | -im Behälter des Combi-Seperators (in Behandlungseinheit) oder im Ersatzbehälter (Personalraum) -im mit Fixierlösung gefüllten Glas (Behandlungsraum) | -Stoffliche Verwertung durch den Hersteller oder Vertreiber von Amalgam bzw. dem von diesen beauftragten Verwerter -postalischer Versand bei Rücknahme zum Zweck der stofflichen Verwertung ist möglich, sofern Befreiung von Nachweispflichten erteilt ist -Transportbedingungen beachten! Desin-fektionsmittel wird vom Verwerter beim Recycling zur Verfügung gestellt und vor Versand in den Behälter des Amalgamab-scheiders gekippt. |
| Hinweise: von anderem Abfall getrennte Sammlung, regelmäßige Entsorgung |  |  |  |

# 2. Grafik - Handhabung des Abfalls:

| Behandlung der Abfälle medizinischer Einrichtungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abfallart |  | 15 01 01 / 15 01 02 / 15 01 07 | 20 03 01 | 17 04 03 | 18 01 01 / 18 01 04 | 18 01 03* | 09 01 01* / 09 01 04* | 18 01 09 | 18 01 10* |
| Separierung | Sortierung | X |  | X |  |  | X |  |  |
|  | Trennung in separate Aufnahmebehälter | X |  | X | X | X | X | X | X |
| Lagerung und Transport | Lagerung während der Akkumulation an Anfallstelle | X | X | X | X |  | X | X | X |
|  | Transport zum Zwischenlager oder zur Behandlung | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Zwischenlagerung von Abfällen | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Behandlung | Krankenhausmüllverbrennung |  |  |  | X | (X) |  | X |  |
|  | Desinfektion, Sterilisation |  |  |  |  | (X) |  |  |  |
|  | Kompostierung organischer Abfälle |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Aufbereitung flüssiger Abfälle |  | X |  | X |  |  |  |  |
|  | Behandlung v. Sonderabfällen |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Entsorgung | Deponierung auf Hausmülldeponie |  | X |  | (X) |  |  |  |  |
|  | Unaufbereitete Ableitung flüssiger Abfälle (verdünnt) |  | (X) |  | (X) |  |  |  |  |
|  | Sondermüllentsorgung |  |  | X |  | X | X | (X) | X |
|  | Rückgabe an Lieferanten |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | Duales System (grüner Punkt) | X |  |  |  |  |  |  |  |

# 3. Erläuterungen - Abfall der verschiedenen Kategorien :

3.1 	AVV Kapitel 15 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung

3.1.1	AVV Gruppe 15 01 Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle)

3.1.1.1	AS 15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe

3.1.1.2	AS 15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff

3.1.1.3 	AS 15 01 07 Verpackungen aus Glas

Bei diesen Abfällen handelt es sich um Abfälle, die bereits an der Anfallstelle getrennt von Abfällen des AS 18 01 04 erfasst werden und nicht mit Blut, Sekreten oder Exkreten kontaminiert sind und nicht aus der direkten Behandlung von Patienten stammen und somit nicht den Abfallschlüsseln des AVV Kapitels 18 zugeordnet werden müssen.

Es bestehen keine hygienischen Bedenken gegen die stoffliche Verwertung von Glas, Papier, Metall oder anderen Materialien, sofern diese bereits in den einzelnen Bereichen der Einrichtung getrennt gesammelt werden und kein Blut, Sekret, Exkret oder schädliche Verunreinigungen (biologische oder chemische Agenzien) enthalten oder mit diesen behaftet sind. Das Gleiche gilt für verwertbare Materialien, die im Zusammenhang mit der Zubereitung oder Applikation von Arzneimitteln anfallen und nicht AS 18 01 08* oder AS 18 02 07* zuzuordnen sind. Diese Abfälle können als sortenrein erfasste Materialien oder als gemischte Abfälle anfallen und  Abfallschlüsseln des Kapitels 15 der AVV zugeordnet werden.

3.2		AVV Kapitel 18 Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und Forschung (ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen)

3. 2.1. 	AVV Gruppe 18 01 Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten beim Menschen

3.2.1.1	AS 18 01 01 spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03)

Abfälle wie Kanülen, Skalpelle und Gegenstände mit ähnlichem Risiko für Schnitt- oder Stichverletzungen müssen in stich- und bruchfesten Einwegbehältnissen gesammelt, fest verschlossen, sicher vor unbefugtem Zugriff gelagert, transportiert und entsorgt

werden. Die sichere Umhüllung muss bis zur Übergabe in das Sammelbehältnis für zu entsorgende Abfälle gewährleistet sein (z. B. Presscontainer). Eine gemeinsame Entsorgung mit Abfällen nach AS 18 01 04 ist unter seuchenhygienischen Gesichtspunkten

möglich, solange die Belange des Arbeitsschutzes (insbesondere Schutz vor Verletzungen) beachtet werden.

Eine Verdichtung ist nur zulässig, wenn die Anforderungen des Arbeitsschutzes bis zur endgültigen Beseitigung gewährleistet sind.

Eine stoffliche Verwertung, die ein Öffnen der Sammelbehältnisse voraussetzt, ist auch nach einer Desinfektion unzulässig. In jedem Falle ist verfahrenstechnisch sicherzustellen, dass beim Umgang mit diesen Abfällen allen mit der Kontamination mit Blut verbundenen Gesundheitsrisiken Rechnung getragen wird.

3.2.1.2	AS 18 01 03* Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden

Besondere Anforderungen an die Sammlung und Entsorgung dieser Abfälle ergeben sich aus der bekannten oder aufgrund medizinischer Erfahrung zu erwartenden Kontamination mit Erregern der nachfolgend genannten Krankheiten, wenn dadurch eine Verbreitung der Krankheit zu befürchten ist. Die Liste umfasst daher Erkrankungen, die unter Berücksichtigung

- der Ansteckungsgefährlichkeit (Kontagiosität, Infektionsdosis, epidemisches Potential)

- der Überlebensfähigkeit des Erregers (Dauer der Infektionstüchtigkeit),

- des Übertragungsweges,

- des Ausmaßes und der Art der potentiellen Kontamination,

- der Menge des kontaminierten Abfalls sowie

- der Schwere der gegebenenfalls ausgelösten Erkrankung und deren Behandelbarkeit

besondere Anforderungen an die Infektionsprävention stellen.

Es handelt sich zudem um Abfälle, die auch aufgrund § 17 Infektionsschutzgesetz (IfSG) besondere Beachtung erfordern (Gegenstände, die mit meldepflichtigen Erregern behaftet sind). Nach dem gegenwärtigen Stand des Wissens können Abfälle dieser Gruppe bei folgenden Krankheiten des Menschen entstehen (in Klammern: relevante erregerhaltige Ausscheidung/Körperflüssigkeit):

Übertragung durch unmittelbaren Kontakt mit verletzter oder nicht-intakter Haut oder Schleimhaut (z. B. durch Inokulation):

- AIDS / HIV-Infektion (Blut)

- Virushepatitis (Blut)

- TSE (Transmissible spongiforme Enzephalopathie) (Gewebe, Liquor)

- CJK, vCJK (Creutzfeldt-Jakob Krankheit)

Fäkal-orale Übertragung (Schmierinfektion):

- Cholera (Stuhl, Erbrochenes)

- Ruhr, HUS (enterophatisches hämolytisch-urämisches Syndrom) (Stuhl)

- Typhus/Paratyphus (Stuhl, Urin, Galle, Blut)

Aerogene Übertragung/ Tröpfcheninfektion; Schmierinfektion:

- Aktive Tuberkulose (Sputum, Urin, Stuhl)

- Meningitis/Enzephalitis (insbesondere Meningokokken-Meningitis) (Sputum / Rachensekret)

- Brucellose (Blut)

- Diphtherie (Sputum/Rachensekret, Wundsekret)

- Lepra (Nasensekret, Wundsekret)

- Milzbrand (Sputum/Rachensekret, Wundsekret)

- Pest (Sputum/Rachensekret, Wundsekret)

- Pocken (Rachensekret, Pustelsekret)

- Poliomyelitis (Sputum/Rachensekret, Stuhl)

- Psittacose (s. Vet. Med., keine Übertragung durch den Menschen)

- Q-Fieber (s. Vet. Med., keine Übertragung durch den Menschen)

- Rotz (Sputum/Rachensekret, Wundsekret)

- Tollwut (Sputum/Rachensekret)

- Tularämie (Wundsekret, Eiter)

- Virusbedingte-Haemorrhagische Fieber (einschl. Hanta (renale Symptomatik/HFRS; pulmonale Symptomatik/HPS)) (Blut, Sputum/Rachensekret,  Wundsekret,Urin)

Abfälle dieser Art fallen typischerweise an:

- in klinisch-chemischen und infektionsserologischen Laboratorien

- in mikrobiologischen Laboratorien

- in Isoliereinheiten von Krankenhäusern,

- in Dialysestationen und Dialysezentren bei bekannten Virusträgern

- in Abteilungen für Pathologie,

aber auch:

- im Operationssaal bzw.

- in Arztpraxen, die Patienten mit den genannten Erkrankungen schwerpunktmäßig (d.h. nicht nur in sporadischen Einzelfällen) behandeln.

Alle Abfälle dieses Abfallschlüssels sind unmittelbar am Ort ihres Anfallens in reißfesten, feuchtigkeitsbeständigen und dichten Behältnissen (z. B. bauartgeprüfte Gefahrgutverpackung) zu sammeln und ohne Umfüllen oder Sortieren in geeigneten, sicher verschlossenen Behältnissen (ggf. Säcke in Kombination mit Rücklaufbehältern) zur zentralen Sammelstelle zu befördern. (Kennzeichnung der Behältnisse mit „Biohazard“-Symbol). Eine Kontamination der Außenseite der Sammelgefäße ist in jedem Falle zu vermeiden. Die Behältnisse sollen nicht zu groß sein, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.

Diese Abfälle sind ohne vorheriges Verdichten oder Zerkleinern, in den für seine Sammlung verwendeten Behältnissen, in einer zugelassenen Anlage zu verbrennen. Sofern keine Körperteile und Organabfälle oder TSE Erreger enthalten sind, können sie vor der endgültigen Entsorgung mit vom Robert Koch-Institut anerkannten Verfahren (s. Liste der anerkannten Desinfektionsmittel und –verfahren; §18 IfSG; Verfahren mit dem Wirkungsbereich ABC) desinfiziert werden. Ein Austritt von nicht desinfizierten Abfällen ist in jedem Falle zu vermeiden. Desinfizierte Abfälle können unter Beachtung des weiter bestehenden Verletzungsrisikos durch spitze und scharfe Gegenstände, zusammen mit Abfall gemäß AS 18 01 04 entsorgt werden.

3.2.1.3 	AS 18 01 04 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z.B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln)

Bei Abfällen, an deren Sammlung und Entsorgung außerhalb von Einrichtungen des Gesundheitsdienstes aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden, handelt es sich um mit Blut, Sekreten oder Exkreten behaftete Abfälle wie Wundverbände, Gipsverbände, Einwegwäsche, Stuhlwindeln, Einwegartikel u.a.m. aus der unmittelbaren Krankenversorgung, sofern sie nicht von AS 18 01 03* erfasst werden.

Bereits an der Anfallstelle getrennt erfasste und nicht mit Blut, Sekreten oder Exkreten kontaminierte Abfälle (z.B. Papier, Zeitschriften, Verpackungen, usw.) und Abfälle, die nicht aus der direkten Behandlung von Patienten stammen, fallen nicht unter diesen Abfallschlüssel und können Abfallschlüsseln des Kapitels 15 AVV zugeordnet werden (z.B. 15 01 XX).

Die Abfälle AS 18 01 04 sind unmittelbar am Ort ihres Anfallens in reißfesten, feuchtigkeitsbeständigen und dichten Behältnissen zu sammeln und ohne Umfüllen oder Sortieren in sicher verschlossenen Behältnissen, ggf. in Kombination mit Rücklaufbehältern, zur zentralen Sammelstelle zu befördern. Die Behältnisse sollen nicht zu groß sein, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten. Die Abfälle dürfen auch an der Sammelstelle nicht umgefüllt oder sortiert werden.

Bei größeren Mengen von Körperflüssigkeiten in Behältnissen, ist z.B. durch Verwendung geeigneter aufsaugender Materialien sicherzustellen, dass bei Lagerung und Transport dieser Abfälle keine flüssigen Abfallinhaltsstoffe austreten. Kann dies nicht sichergestellt werden, sind die Abfälle dem Abfallschlüssel AS 18 01 02 zuzuordnen.

Analog zu AS 18 01 02 können in Einzelfällen die Behältnisse mit Körperflüssigkeiten unter Beachtung von hygienischen und infektionspräventiven Gesichtspunkten des Arbeitsschutzes entleert und der Inhalt unter Beachtung wasserwirtschaftlicher Vorgaben (kommunale Abwassersatzung) dem Abwasser zugeführt werden.

Abfälle nach AS 18 01 04 sind getrennt von gemischten Siedlungsabfällen zu halten und in dafür zugelassenen Anlagen zu beseitigen. Aus Gründen des Arbeitsschutzes sind diese Abfälle ohne jegliche außerbetriebliche Vorbehandlung (Sortierung, Siebung, Zerkleinerung, usw.) der Verbrennung oder, solange die Deponierung noch zulässig ist, der Deponierung zuzuführen. Bei  gemeinsamer Entsorgung mit gemischten Siedlungsabfall ist der AS 18 01 04 zu verwenden.

Werden diese Abfälle im Rahmen der Siedlungsabfallentsorgung durch den öffentlichrechtlichen Entsorgungsträger eingesammelt und verbrannt oder deponiert, ist eine gesonderte Deklaration nicht notwendig (siehe oben Ziffer 1).

Eine Sortierung oder stoffliche Verwertung von Abfälle des AS 18 01 04 ist unter hygienischen Gesichtspunkten grundsätzlich zu untersagen. Eine Ausnahme wäre allenfalls möglich, wenn die zuständige Behörde ausdrücklich bestätigt, dass die Anforderungen

des Arbeitsschutzes beachtet werden und allen mit Blut und menschlichen Ausscheidungen verbundenen Gesundheitsrisiken Rechnung getragen wird.

3.2.1.4 	AS 18 01 09 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08* fallen

Arzneimittel einschließlich unverbrauchter Röntgenkontrastmittel sind getrennt zu erfassen. Eine gemeinsame Entsorgung dieser Abfälle mit Abfällen nach AS 18 01 04 ist möglich. Wichtig dabei ist, dass ein missbräuchlicher Zugriff durch Dritte und eine damit verbundene Gefährdung ausgeschlossen wird. Eine gemeinsame Beseitigung mit gemischten Siedlungsabfällen (AS 20 03 01) ist – im Rahmen der freiwilligen Rücknahme durch Apotheken – zulässig.

3.2.1.5	AS 18 01 10* Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin

Unter Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin fallen insbesondere die Inhalte von Amalgamabscheidern, Amalgamreste und extrahierte Zähne mit Amalgamfüllungen. Diese Abfälle sind gesondert zu sammeln und als besonders überwachungsbedürftige Abfälle in regelmäßigen Abständen zu entsorgen.

Werden diese Abfälle vom Hersteller oder Vertreiber zum Zwecke der stofflichen Verwertung zurückgenommen bzw. einem Verwerter überlassen, ist der postalische Versand dieser Behältnisse zulässig, sofern eine Befreiung von der Nachweispflicht erteilt ist. Die einschlägigen Transportbedingungen für den Versand, wie die Schlussdesinfektion und die Verwendung des vom Hersteller vorgegebenen dichten Verschlusses der Sammel- und Transportbehältnisse sind zu beachten.

  - AVV Kapitel 09 Abfälle aus der fotografischen Industrie

    - AVV Gruppe 09 01 Abfälle aus der fotografischen Industrie

      - AS 09 01 01* Entwickler und Aktivatorenlösungen auf Wasserbasis

      - AS 09 01 04* Fixierbäder

Hierunter sind größere Einzelmengen von folgenden Gruppen von Labor- und Chemikalienabfällen mit gefährlichen Eigenschaften zu verstehen, die nicht dem AS 18 01 06* zuzuordnen sind:

- Säuren,

- Laugen,

- halogenierte Lösemittel

- sonstige Lösemittel

- anorganische Laborchemikalien einschließlich Diagnostikarestmengen,

- organische Laborchemikalien einschließlich Diagnostikarestmengen,

- Spül- und Waschwässer, die gefährliche Stoffe enthalten

- Fixierbäder

- Entwicklerbäder

- Desinfektions- und Reinigungsmittelkonzentrate

- Formaldehydlösungen

- nicht restentleerte Druckgaspackungen

In der Zahnarztpraxis fallen nur Fixier- und Entwicklerbäder (auf Wasserbasis ) an. Sie werden getrennt gesammelt (Keller) und über die Abfallentsorgung Plauen GmbH verwertet (siehe Abfallplan). Säuren werden nur in ausgesprochen geringen Mengen (einigen ml) angewandt und beim Absprühen automatisch verdünnt dem Abwasser zugeführt. Desinfektions- und Reinigungsmittel werden in verdünnter Form benutzt und ebenfalls dem Abwasser zugeführt. Sie (Säuren, Desinfektions- und Reinigungsmittel) unterliegen keinem eigenen Abfallschlüssel. Formaldehydlösungen werden in der Zahnarztpraxis nicht mehr verwendet.

  - AVV Kapitel 17 Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten)

3.3.1	AVV Gruppe 17 04 Metalle (einschließlich Legierungen)

      - AS 17 04 03 Blei

Unter diesen Abfallschlüssel fallen lediglich Bleifolien der Röntgenfilme. Diese werden bei der Filmverarbeitung von der sonstigen Folie separiert und getrennt gesammelt (Becher im Schrank unter Röntgenentwicklungsgerät). Die Entsorgung erfolgt mit den Entwickler- und Fixierlösungen (siehe oben).

3.4	AVV Kapitel 20 Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen

3.4.1	AVV Gruppe 20 03 andere Siedlungsabfälle

3.4.1.1 	AS 20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle

Diesem Abfallschlüssel sind Abfallgemische zuzuordnen, die nach Art und Zusammensetzung dem gemischten Siedlungsabfall entsprechen. Diese Abfälle sind als Siedlungsabfälle zu entsorgen und entsprechend getrennt von Abfällen des AS 18 01 04 zu erfassen. Nur bei Einhaltung der unter AS 18 01 04 genannten Bedingungen ist eine gemeinsame Entsorgung mit Abfällen des

AS 18  01 04 möglich (siehe 3.2.1.3 AS 18 01 04). Küchen- und Kantinenabfälle, die nicht unter das Tierkörperbeseitigungsgesetz fallen, können unter AS 20 01 08 entsorgt werden.

# 4. Gefahrgutrechtliche Hinweise:

Abfälle können unterschiedliche gefahrenrelevante Eigenschaften aufweisen, die eine Beförderung als Gefahrgut bedingen. Dies kann dazu führen, dass getrennte Sammelbehältnisse und Verpackungen erforderlich oder auch Verbote des gemeinsamen Transports zu beachten sind, auch wenn es sich um Abfälle nur eines Abfallschlüssels handelt. Die Regelungen des Gefahrgutrechtes sind zu beachten.

# 5. Mitgeltende Unterlagen:

640.5 AA "Biologische Arbeitsstoffe"

641.0 AA "Gefahrenstoffe-Allgemein"

640.1 CL "Abfallplan"

640.3 CL "Sicherheits- und Praeventionskonzept"

640.4 CL "Sauberkeitskonzept"

640.6 CL "Hygieneplan"

640.7 CL "Hautschutzplan"

640.8 CL "Verbandbuch"

641.1 CL "Gefahrenstoffverzeichnis"

Abfallverzeichnisverordnung (AVV)

Hygieneleitfaden des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnarztpraxis (DAHZ)

Anforderungen an die Hygiene in der Zahnmedizin (Richtlinien des Robert-Koch-Institut)

Richtlinie über die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen (RKI)

BGR 250/TRBA 250 (Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege)

BGR 189 (Einsatz von Schutzkleidung)

BGR 195 (Einsatz von Schutzhandschuhen)

BGR 197 (Benutzung von Hautschutz)

BGR 206 (Desinfektionsarbeiten im Gesundheitsdienst)

BGV A1 (Grundsätze der Prävention)

BGV A4 (Arbeitsmedizinische Vorsorge)

BGV A8 (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz)

TRGS 150 (Hautresorbierbare Gefahrenstoffe)

TRGS 440 (Ermitteln von Gefahrenstoffen und Methoden zur Ersatzstoffprüfung)

TRGS 500 (Schutzmaßnahmen: Mindeststandards)

TRGS 525 (Umgang mit Gefahrenstoffen in Einrichtungen zur humanmedizinischen Versorgung)

TRGS 531 (Gefährdung der Haut durch Arbeiten im feuchten Milieu)

TRGS 540 (Sensibilisierende Stoffe)

TRGS 555 (Betriebsanweisung und Unterweisung nach § 20 der GefStoffV)

Biostoffverordnung (BioStoffV)

BG-Grundsatz G 42 (arbeitsmedizin. Vorsorgeuntersuchungen bei Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung)

Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV)

Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz

Wasserhaushaltsgesetz

Abwasserverordnung

Nachweisverordnung

Umwelthandbuch