### Grundlage

Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV)

Medizinproduktegesetz (MPG)

Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung (MSPV)

Medizinprodukte-Verordnung (MPV)

Verordnung zur Änderung der Verordnung über Medizinprodukte

Hygieneleitfaden des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnarztpraxis (DAHZ)

Anforderungen an die Hygiene in der Zahnmedizin (Richtlinien des Robert-Koch-Institut)

Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten (RKI)

### Gültigkeit

Für die gesamte Zahnarztpraxis; im speziellen für die Aufbereitung von Medizinprodukten (MP).

### Ziel und Grund

Für alle Aufbereitungsschritte sollen dokumentierte (validierte) Verfahren zur Anwendung kommen, die gewährleisten, dass die vorgegebenen Ziele – Sauberkeit, Keimarmut und Abwesenheit pathogener Erreger bzw. Keimfreiheit – mit jedem jeweils durchgeführten Prozess erreicht werden.

### Forderungen

#### Grundlagen

Die hygienische Instrumentenaufbereitung ist ein wesentlichre Bestandteil der Praxishygiene, indem der Gefahr von Kreuzinfektionen vorgebeugt wird. Die Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften dient dem Schutz des Personals.

Deshalb ist zu beachten:

- geeignete Schutzkleidung tragen (ggf. Schutzkittel, -brille, -handschuhe)

- grobe Verschmutzungen unmittelbar nach der Anwendung entfernen
(z.B. Abwischen äußerer Verunreinigungen und Spülung von Arbeitskanälen)

- Schädigungen des Medizinproduktes beim Transport vermeiden

- Medizinprodukte so weit möglich zerlegen

- Verletzungsgefahr beachten (die meisten Instrumente sind spitz und/oder scharf)

Hilfsmittel zum Sammeln

- Instrumentenwanne

- Einmalhandschuhe und ggf. Schutzbrille

- Pinzette

- Instrumentendesinfektionsmittel

#### Durchführung

- Instrumente möglichst unmittelbar nach dem Gebrauch in Desinfektionsmittel einlegen
(Antrocknen der Verunreinigungen vermeiden)

- Instrumente vorsichtig in die Instrumentenwanne ablegen, nicht Abwerfen , Spritzer vermeiden

- Mit Füllmaterial (z.B. Zement), ätzenden Mitteln (z.B. Ätzgel) oder Blut behaftete Instrumente sofort vorreinigen, Abwischen mit alkoholisch getränkten Tüchern

- Instrumente müssen vollständig mit Desinfektionslösung benetzt sein, in Einzelteile zerlegen

- Rotierende Instrumente und Endodontie-Instrumente werden in Keramikschalen gesammelt

- Übertragungsinstrumente werden in geeigneten Behältern (z.B. Speischale, Plastikbecher) in den Sterilisationsraum gebracht und in der Spüle gesammelt

- Desinfektion gemäß 642.2 AA “Desinfektion-Reinigung“

#### Mitgeltende Unterlagen

640.5 AA "Biologische Arbeitsstoffe"

641.0 AA "Gefahrenstoffe-Allgemein"

642.0 AA “Aufbereitung-Allgemein“

642.2 AA “Desinfektion-Reinigung“

642.3 AA “Funktionsrüfung-Pflege“

642.4 AA “Verpacken“

642.5 AA “Sterilisation“

642.6 AA “Freigabe-Dokumentation“

642.7 AA “Lagerung“

642.5-1	AA “Sterilisator“

Hygieneleitfaden des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnarztpraxis (DAHZ)

Anforderungen an die Hygiene in der Zahnmedizin (Richtlinien des Robert-Koch-Institut)

Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten (RKI)

Liste geprüfter Desinfektionsmittel und –verfahren (RKI)

Richtlinie über die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen (RKI)

551.3 CL “Organisationsdiagramm-Hygiene“

640.1 CL "Abfallplan"

640.2 CL "Abfall"

640.3 CL "Sicherheits- und Praeventionskonzept"

640.4 CL "Sauberkeitskonzept"

640.6 CL "Hygieneplan"

640.8 CL "Verbandbuch"

641.1 CL "Gefahrenstoffverzeichnis"

BGR 250/TRBA 250 (Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege)

BGR 189 (Einsatz von Schutzkleidung)

BGR 195 (Einsatz von Schutzhandschuhen)

BGR 197 (Benutzung von Hautschutz)

BGR 206 (Desinfektionsarbeiten im Gesundheitsdienst)

BGV A1 (Grundsätze der Prävention)

BGV A4 (Arbeitsmedizinische Vorsorge)

BGV A8 (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz)

TRGS 150 (Hautresorbierbare Gefahrenstoffe)

TRGS 440 (Ermitteln von Gefahrenstoffen und Methoden zur Ersatzstoffprüfung)

TRGS 500 (Schutzmaßnahmen: Mindeststandards)

TRGS 525 (Umgang mit Gefahrenstoffen in Einrichtungen zur humanmedizinischen Versorgung)

TRGS 531 (Gefährdung der Haut durch Arbeiten im feuchten Milieu)

TRGS 540 (Sensibilisierende Stoffe)

TRGS 555 (Betriebsanweisung und Unterweisung nach § 20 der GefStoffV)

Biostoffverordnung (BioStoffV)

BG-Grundsatz G 42 (arbeitsmedizin. Vorsorgeuntersuchungen bei Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung)

Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV)

Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz

Wasserhaushaltsgesetz

Abwasserverordnung

Nachweisverordnung

Umwelt-Handbuch