Unfallverhütungsvorschrift

# Lärm

vom 1. Oktober 1990

in der Fassung vom 1. Januar 1997 (Erster Nachtrag)

mit Durchführungsanweisungen

vom Juli 1999

## BGV B 3

Inhaltsverzeichnis

|  |  | §§ | Seite |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | #### Geltungsbereich |  |  |
|  | Geltungsbereich | 1 | 4 |
| II. | Begriffsbestimmungen |  |  |
|  | Begriffsbestimmungen | 2 | 4 |
| III. | Technische Lärmminderung |  |  |
|  | Arbeitsmittel | 3 | 6 |
|  | Arbeitsverfahren | 4 | 7 |
|  | Arbeitsräume | 5 | 7 |
|  | Lärmminderungsprogramm | 6 | 8 |
| IV. | #### Betrieb |  |  |
|  | Lärmbereiche | 7 | 8 |
|  | Geräuschmessung | 8 | 9 |
|  | Unterweisung | 9 | 10 |
|  | Persönlicher Schallschutz | 10 | 10 |
|  | Zusätzliche Schallquellen | 11 | 11 |
|  | Signalerkennung | 12 | 11 |
| V. | #### Ordnungswidrigkeiten |  |  |
|  | Ordnungswidrigkeiten | 13 | 11 |
| VI. | Übergangs- und Ausführungsbestimmungen |  |  |
|  | Übergangs- und Ausführungsbestimmungen | 14 | 12 |
| VII. | Inkrafttreten |  |  |
|  | Inkrafttreten | 15 | 12 |

| Anlage 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ermittlung des Beurteilungspegels |  |  |  | 13 |
| Anlage 2 |  |  |  |  |  |
|  | Berücksichtigung der Impulshaltigkeit |  |  |  | 14 |
| Beschluss- und Genehmigungsvermerke |  |  |  |  | 15 |
| Anhang 1 |  |  | zu den Durchführungsanweisungen |  |  |
|  | Lärmemissions-Grenzwerte technischer Arbeitsmittel |  |  |  | 16 |
| Anhang 2 |  |  | zu den Durchführungsanweisungen |  |  |
|  | Bezugsquellenverzeichnis |  |  |  | 19 |

Durchführungsanweisungen geben vornehmlich an, wie die in den Unfallverhütungsvor-schriften normierten Schutzziele erreicht werden können. Sie schließen andere, mindestens ebenso sichere Lösungen nicht aus, die auch in technischen Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Euro-päischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben können. Durchführungsan-weisungen enthalten darüber hinaus weitere Erläuterungen zu Unfallverhütungsvorschriften.

Prüfberichte von Prüflaboratorien, die in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, werden in gleicher Weise wie deutsche Prüfberichte berücksichtigt, wenn die den Prüfberichten dieser Stellen zugrundeliegenden Prüfungen, Prüfverfahren und kon-struktiven Anforderungen denen der deutschen Stelle gleichwertig sind. Um derartige Stellen handelt es sich vor allem dann, wenn diese die in der Normreihe EN 45 000  niedergelegten Anforderungen erfüllen.

### I.	Geltungsbereich

§ 1.	Geltungsbereich

Diese BG-Vorschrift gilt für Unternehmen, soweit Versicherte unter Lärmgefährdung be-schäftigt werden.

Durchführungsanweisung zu § 1:

Hierzu gehören auch

– 	eine Beschäftigung außerhalb des Betriebes,

–	die Beschäftigung auf Baustellen,

–	kurzzeitige oder gelegentliche Beschäftigung,

–	der betrieblich bedingte Aufenthalt während Arbeitspausen.

Nicht erfasst werden Bereiche eines Unternehmens, in denen zwar Lärm vorhanden ist, jedoch Versicherte nicht beschäftigt werden.

Für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen siehe:

–	BG-Vorschrift „Arbeitsmedizinische Vorsorge“ (BGV A 4, bisherige VBG 100),

–	Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersu-chungen G 20 "Lärm" (BGI 504-20).

Unbeschadet der BG-Vorschrift "Lärm" (BGV B 3, bisherige VBG 121) ist §15 der Ar-beitsstättenverordnung zu beachten, der wie folgt lautet:

"§ 15 Schutz gegen Lärm

(1)	In Arbeitsräumen ist der Schallpegel so niedrig zu halten, wie es nach der Art des Betriebes möglich ist. Der Beurteilungspegel am Arbeitsplatz in Arbeitsräumen darf auch unter Berücksichtigung der von außen einwirkenden Geräusche höchstens betragen:

1.	bei überwiegend geistigen Tätigkeiten 55 dB (A),

2.	bei einfachen oder überwiegend mechanisierten Bürotätigkeiten und vergleichbaren Tätigkeiten 70 dB (A),

3.	bei allen sonstigen Tätigkeiten 85 dB (A); soweit dieser Beurteilungspegel nach der betrieblich möglichen Lärmminderung zumutbarerweise nicht einzuhalten ist, darf er bis zu 5 dB (A) überschritten werden.

(2)	In Pausen-, Bereitschafts-, Liege- und Sanitätsräumen darf der Beurteilungspegel höchstens 55 dB (A) betragen. Bei der Festlegung des Beurteilungspegels sind nur die Geräusche der Betriebseinrichtungen in den Räumen und die von außen auf die Räume einwirkenden Geräusche zu berücksichtigen."

### II.	Begriffsbestimmungen

§ 2.	Begriffsbestimmungen

(1)	Lärmgefährdung im Sinne dieser BG-Vorschrift ist die Einwirkung von Lärm auf Ver-sicherte, die zur Beeinträchtigung der Gesundheit, insbesondere im Sinne einer Gehör-gefährdung, führen kann oder zu einer erhöhten Unfallgefahr führt.

(2)	Der Beurteilungspegel im Sinne dieser BG-Vorschrift kennzeichnet die Wirkung eines Geräusches auf das Gehör. Er ist der Pegel eines achtstündigen konstanten Geräusches oder, bei zeitlich schwankendem Pegel, der diesem gleichgesetzte Pegel. Er wird ent-sprechend Anlage 1 ermittelt.

(3)	Lärmbereiche im Sinne dieser BG-Vorschrift sind Bereiche, in denen Lärm auftritt, bei dem der ortsbezogene Beurteilungspegel 85 dB (A) oder der Höchstwert des nicht be-werteten Schalldruckpegels 140 dB erreicht oder überschreitet.

Durchführungsanweisung zu § 2 Abs. 1:

Werden Versicherte in Lärmbereichen beschäftigt, ist grundsätzlich die Gefahr einer Gehörschädigung gegeben. Während bei Beurteilungspegeln von 85 dB (A) bis 89 dB (A) Gehörschäden nur bei langdauernder Lärmbelastung auftreten können; nimmt bei Beurteilungspegeln von 90 dB (A) und mehr die Schädigungsgefahr deutlich zu.

Bei Lärm mit Beurteilungspegeln von weniger als 85 dB (A) sind lärmbedingte Gehörschäden nicht wahrscheinlich. Siehe auch VDI-Richtlinie 2058 Blatt 2 "Beur-teilung von Lärm hinsichtlich Gehörgefährdung".

Bleibende Hörminderungen als Vorstufe von Gehörschäden können dagegen auch schon auftreten, wenn der Beurteilungspegel von 85 dB (A) geringfügig unterschritten wird.

Gehörschäden sind bleibende Hörminderungen mit audiometrisch nachweisbaren Merkmalen eines Haarzellschadens, die bei 3 kHz 40 dB überschreiten. Bei extrem hohen Schalldruckpegeln von mehr als 140 dB (z. B. Knalle, Explosionen) können Gehörschäden schon durch Einzelschallereignisse verursacht werden.

Bei Aufenthalt von wesentlich weniger als 8 Stunden in Lärmbereichen sind Gehörschäden nicht zu erwarten, wenn folgende Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

–	Der personenbezogene Beurteilungspegel unterschreitet 85 dB (A). Bei Einwirkung folgender Schalldruckpegel und Wirkzeiten wird ein Beurteilungspegel von 85 dB (A) bereits erreicht:

88 dB (A) –  4  Stunden,

91 dB (A) –  2  Stunden,

94 dB (A) –  1  Stunde,

97 dB (A) – 30  Minuten,

100 dB (A) – 15  Minuten,

105 dB (A) – 4,8 Minuten.

–	Der ortsbezogene Beurteilungspegel im Lärmbereich unterschreitet 105 dB (A).

–	Der Höchstwert des nichtbewerteten Schalldruckpegels erreicht zu keiner Zeit 140 dB. Dieser Schalldruckpegel wird z. B. mit einem Schallpegelmesser nach DIN EN 60 651 oder DIN EN 60 804 in der Zeitbewertung "Peak"

Frequenzbewertung "Lin" gemessen. Es kann auch davon ausgegangen werden, dass der nicht bewertete Schalldruckpegel 140 dB nicht erreicht wird, wenn der Höchstwert des Abewerteten Schalldruckpegels, gemessen in der Zeitbewertung "Impuls", nicht über 130 dB (A) liegt (siehe auch Artikel 4 Abs. 1 der EG-Richtlinie 86/188/EWG vom 12. Mai 1986 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefähr-dung durch Lärm am Arbeitsplatz).

Lärm kann z. B. dann zu einer erhöhten Unfallgefahr führen, wenn durch Lärm eine Wahrnehmung akustischer Signale, Warnrufe oder gefahrankündigender Geräusche beeinträchtigt wird; siehe § 12.

Durchführungsanweisung zu § 2 Abs. 3:

Lärmbereiche können auch ortsveränderlich sein, z. B. bei fahrbaren Maschinen, Fahr-zeugen und tragbaren Arbeitsgeräten.

Bei ortsveränderlichen Arbeitsplätzen, die nicht Lärmbereichen angehören, wird der personenbezogene Beurteilungspegel dem ortsbezogenen Beurteilungspegel im Lärm-bereich gleichgesetzt.

Der personenbezogene Beurteilungspegel ist außer bei kurzzeitigem Aufenthalt in Lärmbereichen dann von Bedeutung, wenn z. B. bewegliche Lärmquellen kurzzeitig außerhalb von Lärmbereichen eingesetzt werden.

Dies kommt in Betracht z. B. auf Baustellen oder bei der Verwendung von Handwerk-zeugen und dergleichen.

III.	Technische Lärmminderung

§ 3.	Arbeitsmittel

(1)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsmittel, die zur Lärmgefährdung der Versicherten beitragen können, nach den fortschrittlichen, in der Praxis bewährten Re-geln der Lärmminderungstechnik beschaffen sind und betrieben werden.

(2)	Der Unternehmer hat bei der Beschaffung neuer Arbeitsmittel, die zur Lärmgefährdung beitragen können, dafür zu sorgen, dass ihm sachdienliche Informationen zur Verfügung stehen über

–	die Geräuschemission der Arbeitsmittel

und

–	die Betriebs- und Aufstellungsbedingungen, unter denen die Geräuschemission be-stimmt worden ist.

Durchführungsanweisung zu § 3 Abs. 1:

Diese Forderung ist bei der Beschaffung z. B. erfüllt, wenn

1.	für das Arbeitsmittel eine gültige Bescheinigung für die Prüfung auf Arbeitssicher-heit von einer nach dem Gerätesicherheitsgesetz zugelassenen Stelle oder einer gültigen EG-Baumusterprüfbescheinigung einer notifizierten Stelle im Rahmen der EG-Maschinenrichtlinie vorgelegt wird; damit ist sichergestellt, dass die Geräusch-emission des Arbeitsmittels im Verhältnis zu anderen vergleichbarer Art, Leistung und Anwendung ein niedriges Niveau einhält,

2.	die Emission des Arbeitsmittels die Grenzwerte nach Anhang 1 nicht überschreitet,

3.	der A-bewertete Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (in der Dritten Verord-nung zum Gerätesicherheitsgesetz wird hierfür der Begriff der „arbeitsplatz-bezogener Emissionschutz“ verwendet) oder der Messflächen-Schalldruckpegel bei 1 m Messabstand (1 m-Messflächen-Schalldruckpegel) 75 dB (A) unterschreiten,

4.	der Technische Aufsichtsbeamte im Einzelfall eine entsprechende Feststellung trifft.

Die Ermittlung des Emissionsschalldruckpegels am Arbeitsplatz nach der Dritten Ver-ordnung zum Gerätesicherheitsgesetz bzw. der A-bewertete äquivalente Dauerschall-druckpegel an den Arbeitsplätzen gemäß der Neunten Verordnung zum Gerätesicher-heitsgesetz oder des 1 m-Messflächen-Schalldruckpegels erfolgt nach DIN 45 635 Teil 1 „Geräuschmessung an Maschinen; Luftschallemission, Hüllflächenverfahren; Rah-menverfahren für 3 Genauigkeitsklassen“ und den jeweils zutreffenden Folgeteilen oder nach DIN EN ISO Normen der Reihen 3740 und 11 200.

Durchführungsanweisung zu § 3 Abs. 2:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn z. B. folgende Angaben zur Verfügung stehen:

–		A-bewerteter Emissionschalldruckpegel am Arbeitsplatz,

–		Höchstwert des nichtbewerteten Schalldruckpegels bzw. des C-bewerteten Schall-druckpegels,

–		Messflächen-Schalldruckpegel bei 1 m Messabstand,

–		Schalleistungspegel.

Diese Forderung ist auch erfüllt, wenn die Geräuschangaben aufgrund von staatlichen Regelungen gemacht werden.

Der Schalleistungspegel kann durch Addition des Messflächen-Schalldruckpegels und des Messflächenmaßes bestimmt werden.

Norm-Betriebsbedingungen sind z. B. den Folgeteilen zu DIN 45 635 "Geräuschmes-sung an Maschinen" oder den maschinenspezifischen europäischen Normen zu ent-nehmen.

§ 4.	Arbeitsverfahren

Der Unternehmer hat die Arbeitsverfahren nach den fortschrittlichen, in der Praxis bewährten Regeln der Lärmminderungstechnik so zu gestalten oder auszuwählen und anzuwenden, dass eine Lärmgefährdung der Versicherten soweit wie möglich verringert wird.

Durchführungsanweisung zu § 4:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn z. B.

–	Lärmbereiche nicht entstehen,

–	von der Berufsgenossenschaft als geräuscharm anerkannte Arbeitsverfahren ange-wendet werden.

Weitergehende Informationen enthalten die Lärmschutz-Arbeitsblätter (z. B. LSA 02-300 „Geräuschminderung bei der Fertigung; Lärmarme Technologien und Arbeitsver-fahren; Metallerzeugung und Metallverarbeitung“ [BGI 679/ZH1/564.18]).

§ 5.	Arbeitsräume

Der Unternehmer hat Arbeitsräume so zu gestalten, dass die Schallausbreitung nach den fortschrittlichen, in der Praxis bewährten Regeln der Lärmminderungstechnik vermindert wird, wenn eine Lärmgefährdung der Versicherten besteht oder zu erwarten ist.

Durchführungsanweisung zu § 5:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn z. B.

–	Lärmquellen von den übrigen Arbeitsplätzen akustisch so getrennt werden, dass dort Lärmbereiche nicht verursacht werden,

–	durch Maßnahmen zur Senkung des Reflexionsschalls in den Oktavbändern mit den Mittelfrequenzen 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz und 4 000 Hz eine mittlere Schallpegelabnahme je Abstandsverdopplung um mindestens 4 dB oder ein mitt-lerer Schallabsorptionsgrad von mindestens 0,3 erreicht wird.

Ob eine Lärmgefährdung zu erwarten ist, hängt z. B. ab von

–	der Höhe des Schalleistungspegels der einzelnen Lärmquellen, deren Anzahl und Verteilung im Raum, deren Einsatzbedingungen, Einsatzzeit, Betriebszuständen,

–	den akustischen Eigenschaften des Raumes (Schall-Absorptionsvermögen der Raumbegrenzungsflächen) und der Streukörperwirkung von Einbauten und Einrich-tungen.

Hinweise zur Senkung des Reflexionsschalls in Arbeitsräumen sind den Lärmschutz-Arbeitsblättern LSA 01-234 "Geräuschminderung in Fertigungshallen; Grundlagen und Auswahlkriterien zur Schallabsorption" (BGI 674/ZH 1/564.13) und LSA-02-234 "Geräuschminderung in Fertigungshallen; Anwendungsbeispiele raumakustisch opti-mierter Fertigungsräume" (BGI 678/ZH 1/564.14) zu entnehmen.

Hinweise für die messtechnische Ermittlung der mittleren Schallausbreitungsminderung je Abstandsverdopplung gibt das Lärmschutz-Arbeitsblatt LSA 03-234 "Geräuschmin-derung in Fertigungshallen; Schallausbreitungsminderung, Reflexionsbedingte Schall-pegelerhöhung; Messverfahren" (ZH 1/564.16). Eine DIN-Norm über Messverfahren zur Ermittlung raumakustischer Größen in Fabrikhallen ist in Vorbereitung.

Einen Überblick über derzeit verfügbare Methoden zur Vorausberechnung der Schall-ausbreitung in Fabrikhallen, insbesondere Flachhallen, enthält die VDI-Richtlinie 3760 "Berechnung und Messung der Schallausbreitung in Arbeitsräumen".

§ 6.	Lärmminderungsprogramm

Der Unternehmer hat nach den fortschrittlichen, in der Praxis bewährten Regeln der Lärm-minderungstechnik ein Programm technischer Maßnahmen und Maßnahmen der Arbeitsge-staltung zur Lärmminderung für die nach § 7 Abs. 2 kennzeichnungspflichtigen Lärmbereiche aufzustellen und durchzuführen.

Durchführungsanweisung zu § 6:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn das Programm in Schriftform vorliegt und z. B. die folgenden Angaben enthält:

–	Lärmquellen-Kataster,

–	Arbeitsplatz-Belegung,

–	Schallpegeltopografie,

–	Ursachenanalyse,

–	Zeitplan mit Prioritätenstufung der Maßnahmen,

–	Lärmminderungsprognose, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Minderung der Impulshaltigkeit.

Die fortschrittlichen, in der Praxis bewährten Regeln der Lärmminderungstechnik be-ziehen sich auf den Zeitpunkt, zu dem das Programm aufgestellt wird. Entsprechend der Weiterentwicklung der Lärmminderungstechnik wird deshalb Anlass gegeben sein, auch das Programm zu erneuern.

Die Maßnahmen entsprechend dem Lärmminderungsprogramm sollen eine Lärmge-fährdung soweit wie möglich vermindern. Weitere Informationen enthält das Lärm-schutz-Arbeitsblatt LSA 01-305 „Geräuschminderung im Betrieb; Lärmminderungspro-gramm nach §6 UVV „Lärm““ (BGI 675/ZH 1/564.20).

IV.	Betrieb

§ 7.	Lärmbereiche

(1)	Der Unternehmer hat die im Betrieb vorhandenen Lärmbereiche fachkundig zu ermitteln und die Versicherten, für die die Gefahr des Entstehens lärmbedingter Gehörschäden be-steht, festzustellen. Die Ermittlung ist in geeigneten Zeitabständen, insbesondere nach wesentlichen Änderungen, die Auswirkungen auf den Beurteilungspegel haben, zu wie-derholen.

(2)	Der Unternehmer hat Lärmbereiche zu kennzeichnen, wenn der ortsbezogene Beurtei-lungspegel 90 dB (A) oder der Höchstwert des nichtbewerteten Schalldruckpegels 140 dB erreicht oder überschreitet. Lärmbereiche sind auch zu kennzeichnen, wenn bei den in Anlage 2 bezeichneten Arbeitsverfahren und Arbeitsmitteln der Beurteilungspegel den Wert 90 dB (A) dadurch erreicht oder überschreitet, dass die Impulshaltigkeit des Lärmes berücksichtigt wird.

(3)	Der Unternehmer hat die bei der Ermittlung der Lärmbereiche festgestellten Ergebnisse aufzuzeichnen und die Ergebnisse dem Technischen Aufsichtsbeamten auf Verlangen vorzulegen.

(4)	Die bei der Ermittlung der Lärmbereiche festgestellten Ergebnisse sind vom Unternehmer mindestens 30 Jahre aufzubewahren. Der Unternehmer braucht diese Ergebnisse nicht aufzubewahren, sofern die Berufsgenossenschaft dies übernimmt. Stellt der Unterneh-mer seinen Betrieb ein und ist eine weitere Aufbewahrung nicht möglich, sind die Ergeb-nisse der Berufsgenossenschaft zu übergeben.

(5) Der Unternehmer hat den Zugang zu Lärmbereichen zu beschränken, wenn dies durch das Expositionsrisiko gerechtfertigt und diese Maßnahme in der Praxis vertretbar ist.

Durchführungsanweisung zu § 7 Abs. 1:

Die fachkundige Ermittlung der Lärmbereiche bedarf der Feststellung, ob der ortsbe-zogene Beurteilungspegel 85 dB (A) bzw. 90 dB (A) oder der Höchstwert des nicht-bewerteten Schalldruckpegels 140 dB erreicht oder überschritten wird; siehe Anlage 1.

Falls erforderlich, sind dazu Geräuschimmissions-Messungen gemäß DIN 45 645-2 "Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen; Teil 2: Geräuschemissionen am Arbeitsplatz" vorzunehmen, oder es sind Berechnungen anhand von Geräusch-emissionswerten der Arbeitsmittel unter Berücksichtigung der Schallausbreitungsbedin-gungen anzustellen.

Hinsichtlich der Gefahr des Entstehens lärmbedingter Gehörschäden siehe Durchfüh-rungsanweisungen zu § 2 Abs. 1.

Hinsichtlich Mitwirkung der Versicherten bei der Ermittlung der Lärmbereiche siehe Be-triebsverfassungsgesetz bzw. Personal-Vertretungsgesetz.

Durchführungsanweisung zu § 7 Abs. 2:

Kennzeichnung siehe UVV "Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz" (BGV A 8, bisherige VBG 125), Gebotszeichen M03 "Gehörschutz be-nutzen".

Diese Forderung ist z.B. bei ortsveränderlichen Lärmbereichen erfüllt, wenn die Kenn-zeichnung am Arbeitsmittel erfolgt.

Lärm ist impulshaltig, wenn der Impulszuschlag 2 dB überschreitet; siehe Abschnitt 6.4.1 DIN 45 645-2 "Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen; Teil 2: Geräuschemissionen am Arbeitsplatz ".

Durchführungsanweisung zu § 7 Abs. 5:

Dies kann z. B. bei Triebwerks-Prüfräumen und Schießplätzen erforderlich sein.

§ 8.	Geräuschmessung

Ist ein begründeter Anlass zu der Annahme gegeben, dass eine Lärmgefährdung entsteht, kann der Technische Aufsichtsbeamte unbeschadet der Festlegungen in § 7 Abs. 2 und § 10 Abs. 2 im Einzelfall anordnen, dass der Unternehmer einen oder mehrere der nachfolgenden Schallpegel fachkundig messen lässt:

1.	Den ortsbezogenen Beurteilungspegel,

2.	den personenbezogenen Beurteilungspegel,

3.	den Höchstwert des nichtbewerteten Schalldruckpegels,

- den Beurteilungspegel mit Impulszuschlag.

Durchführungsanweisung zu § 8:

Eine Lärmgefährdung im Sinne einer Gehörgefährdung kann z. B. auch gegeben sein bei Beurteilungspegeln im Grenzbereich unter 85 dB (A) mit hoher Impulshaltigkeit der Geräusche.

Ein begründeter Anlass, eine Lärmgefährdung anzunehmen, besteht auch bei der Ver-wendung von Arbeitsmitteln und Anwendung von Arbeitsverfahren, die die Berufsge-nossenschaft gemäß Anlage 2 bestimmt hat.

§ 9.	Unterweisung

Der Unternehmer hat die Ergebnisse der Ermittlungen nach § 7 Abs. 1 und 2 den betroffenen Versicherten mitzuteilen und sie über die Bedeutung der Ergebnisse, die Gefahren durch Lärm sowie über Maßnahmen, die entsprechend dieser Unfallverhütungsvorschrift oder anderer einschlägiger Vorschriften vorgesehen sind, zu unterweisen.

Durchführungsanweisungen zu § 9:

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

–	technische Maßnahmen,

–	organisatorische Maßnahmen,

–	Benutzung von Gehörschutzmitteln,

–	arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.

Siehe auch

Arbeitsstättenverordnung,

BG-Vorschrift "Allgemeine Vorschriften" (BGV A 1, bisherige VBG 1),

BG-Vorschrift "Arbeitsmedizinische Vorsorge" (BGV A4, bisherige VBG 100).

§ 10. 	Persönlicher Schallschutz

(1)	Der Unternehmer hat den Versicherten, die im Lärmbereich beschäftigt werden, unbe-schadet der §§ 3 bis 5 geeignete Gehörschutzmittel zur Verfügung zu stellen. Dies gilt auch, wenn die Versicherten außerhalb von Lärmbereichen beschäftigt werden, aber der personenbezogene Beurteilungspegel 85 dB (A) erreichen oder überschreiten kann.

(2)	Die Versicherten haben die zur Verfügung gestellten Gehörschutzmittel in den nach § 7 Abs. 2 gekennzeichneten Lärmbereichen zu benutzen. Dies gilt auch, wenn die Versi-cherten außerhalb von gekennzeichneten Lärmbereichen beschäftigt werden, aber der Unternehmer festgestellt hat, dass der personenbezogene Beurteilungspegel, gegebe-nenfalls unter Berücksichtigung der Anlage 2, 90 dB (A) erreichen oder überschreiten kann.

(3)	Für Baustellenarbeitsplätze kann die Berufsgenossenschaft Arbeitsverfahren bestimmen, für die der Unternehmer Gehörschutzmittel zur Verfügung zu stellen hat und bei denen die Versicherten diese zu benutzen haben.

(4)	Die Berufsgenossenschaft kann im Einzelfall für die Benutzung von Gehörschutzmitteln befristete Ausnahmen zulassen, wenn durch die Benutzung von Gehörschutzmitteln eine erhöhte Unfallgefahr entsteht und auf andere Weise diese Unfallgefahr nicht vermieden werden kann.

Durchführungsanweisung zu § 10 Abs. 1:

Diese Forderung ist z. B. erfüllt, wenn bei Auswahl und Einsatz der Gehörschutzmittel  die "Regeln für den Einsatz von Gehörschützern" (BGR 194/ZH 1/705), die „Gehör-schutz-Kurzinformation für Personen mit Hörverlust“ (BGI 686/ZH 1/567) und die „Empfehlungen zum Tragen von Gehörschützern bei der Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr“ (BGI 673/ZH 1/563) beachtet worden sind.

Gehörschutzmittel sind dann geeignet, wenn sie eine CE-Kennzeichnung besitzen und sie für den einzelnen Versicherten nach seinen Arbeitsbedingungen unter Berücksichti-gung seiner Sicherheit und Gesundheit ausgewählt werden.

Durchführungsanweisung zu § 10 Abs. 2:

Die Berufsgenossenschaft hat die in Anlage 2 genannten Arbeitsverfahren und Arbeits-mittel bestimmt.

§ 11.	 Zusätzliche Schallquellen

Tonwiedergabegeräte mit Kopfhörer, die nicht Arbeitsmittel sind, dürfen von Versicherten nicht benutzt werden. Dies gilt nicht, wenn durch die Bauart des Gerätes sichergestellt ist, dass

–	keine Gehörgefährdung entsteht

und

–	Gefahrensignale unbeeinträchtigt erkannt werden können.

Durchführungsanweisung zu § 11:

Hierzu zählen z. B. CD-, Kassetten-Abspielgeräte und Radiogeräte mit Kopfhörern. Die Lärmgefährdung durch das Tonwiedergabegerät kann nur bei einer entsprechenden automatischen Pegelbegrenzung ausgeschlossen werden.

Anforderungen an Kopfhörer als Gehörschutzmittel siehe Durchführungsanweisungen zu § 10 Abs. 1.

§ 12. Signalerkennung

(1)	Wird durch Lärm die Wahrnehmung akustischer Signale, Warnrufe oder gefahrankündi-gender Geräusche beeinträchtigt und entsteht hierdurch eine erhöhte Unfallgefahr, muss der Unternehmer den Lärm nach den fortschrittlichen, in der Praxis bewährten Regeln der Lärmminderungstechnik so vermindern, dass Signale, Warnrufe oder gefahrankündi-gende Geräusche in ausreichendem Maße wahrgenommen werden können.

(2)	Ist eine ausreichende Verminderung des Lärm nicht möglich, hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass die Signalgeber entsprechend verbessert werden.

Durchführungsanweisung zu § 12 Abs. 2:

Hinweise für die Gestaltung von Signaleinrichtungen und Durchführung von Signal-Hörproben enthalten DIN 33 404 "Gefahrensignale für Arbeitsstätten" und DIN EN 457 „Sicherheit von Maschinen; Akustische Gefahrensignale; Allgemeine Anforderungen, Gestaltung und Prüfung“.

V.	Ordnungswidrigkeiten

§ 13. Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Abs. 1 Nr. 1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen der

–	§3 Abs. 2,

–	§§6, 7 Abs. 1 bis 3, 4 Satz 1 oder 3,

–	§9,

–	§10 Abs. 1 oder 2

oder

–	§11 Satz 1

zuwiderhandelt.

VI.		Übergangs- und Ausführungsbestimmungen

§ 14.	Übergangs- und Ausführungsbestimmungen

(1)	Die §§3 bis 5 gelten nicht für Arbeitsmittel, Arbeitsverfahren und Arbeitsräume, die am 1. Dezember 1974 betrieben oder angewendet wurden und eingerichtet waren.

(2)	In §§3 bis 5 bezieht sich der Stand der fortschrittlichen, in der Praxis bewährten Regeln der Lärmminderungstechnik

–	bei Arbeitsmitteln auf den Zeitpunkt der Anschaffung,

–	bei Arbeitsverfahren auf den Zeitpunkt ihrer Einführung,

–	bei Arbeitsräumen auf den Zeitpunkt ihrer Inbetriebnahme oder einer Nutzungsände-rung.

(3)	Der Technische Aufsichtsbeamte kann im Einzelfall anordnen, dass Arbeitsmittel, Arbeitsverfahren und Arbeitsräume den fortschrittlichen, in der Praxis bewährten Regeln der Lärmminderungstechnik angepasst werden, soweit

–	ein Arbeitsmittel, ein Arbeitsverfahren oder ein Arbeitsraum wesentlich geändert oder umgebaut wird,

–	ihre Nutzung wesentlich geändert wird,

–	für die Versicherten die Gefahr besteht, dass Gehörschäden auftreten können

oder

–	bei Versicherten die Berufskrankheit Lärmschwerhörigkeit neu aufgetreten ist.

Durchführungsanweisung zu § 14 Abs. 2:

Eine gegebenenfalls erforderliche Anpassung der Arbeitsmittel, Arbeitsverfahren und Arbeitsräume an die jeweils aktuellen Regeln der Lärmminderungstechnik ergibt sich aus dem Lärmminderungs-Programm gemäß § 6.

VII.	Inkrafttreten

§ 15. Inkrafttreten

Diese BG-Vorschrift tritt am 1. Oktober 1990 in Kraft. Gleichzeitig tritt die UVV "Lärm" (VBG 121) vom 1. Dezember 1974 in der Fassung vom 1. Oktober 1984 außer Kraft.

Anlage 1

Ermittlung des Beurteilungspegels

Der Beurteilungspegel wird ortsbezogen oder personenbezogen ermittelt, als äquivalenter Dauerschallpegel zeitlich gemittelt und frequenzbewertet in dB (A) angegeben.

Der 8-Stunden-Beurteilungspegel LArd ist mit folgender Gleichung definiert:

Ti ist die Teilzeit in Stunden des jeweiligen äquivalenten Dauerschallpegels LAeq,i in dB (A); die Summe der Teilzeiten Ti beträgt 8 Stunden.

Bei erheblichen Schwankungen der täglichen Lärmexposition darf der Beurteilungspegel ausnahmsweise auch als wöchentlicher Mittelwert LArw der einzelnen Tageswerte LArd nach folgender Gleichung ermittelt werden:

Dabei sind die Werte L(Ard)k die Werte LArd für jeden der m Arbeitstage der betreffenden Woche.

Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels wird die Wirkung eines gegebenenfalls benutzten Gehörschutzes nicht berücksichtigt.

Durchführungsanweisung zu Anlage 1:

Für Arbeitsplätze in ortsfesten Lärmbereichen wird der Beurteilungspegel in der Regel ortsbezogen ermittelt. Auch bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr oder weniger als 8 Stunden ist der ortsbezogene dem personenbezogenen Beurteilungspegel vorzu-ziehen.

Auf den ortsbezogenen Beurteilungspegel nehmen insbesondere die technischen und organisatorischen Maßnahmen der §§ 3 bis 7, 9, 10 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Bezug.

Wann die Ermittlung des personenbezogenen Beurteilungspegels in Frage kommt, er-gibt sich aus den Durchführungsanweisungen zu § 2 Abs. 3. Die Festlegung "Die Sum-me der Teilzeiten Ti beträgt 8 Stunden" betrifft bei der Bestimmung des personenbezo-genen Beurteilungspegels den Regelfall, dass eine durchschnittliche tägliche Arbeits-zeit von 8 Stunden nicht überschritten wird. Unterschreitungen gegenüber 8 Stunden werden als lärmfreie Zeiten eingesetzt (für diese Teilzeiten gilt: 100,1 * L(Aeq,i) * Ti = 0), wobei die Zuordnung der verbleibenden Lärmexpositionen zu den verkürzten Arbeits-zeiten im Laufe eines Arbeitstages sorgfältig zu prüfen ist. Ist im Einzelfall die durch-schnittliche tägliche Arbeitszeit länger als 8 Stunden, wird die Summe der Teilzeiten Ti abweichend von 8 Stunden entsprechend höher.

Hierbei ist einschränkend zu beachten, dass der personenbezogene Beurteilungspegel die Lärmbelastung aus präventiv-medizinischer Sicht nur dann richtig beschreibt, wenn sich das Gehör arbeitstäglich ausreichend erholen kann (Erholungszeiten mindestens 10 Stunden, während welcher ein Schalldruckpegel von 70 dB (A) nicht überschritten wird).

Siehe auch DIN 45 645-2 "Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen; Teil 2: Geräuschemission am Arbeitsplatz". Impulszuschlag und Tonzuschlag entfallen; Aus-nahmen hinsichtlich des Impulszuschlages siehe §§ 7, 8 und 10.

Um Missverständnisse hinsichtlich des zu benutzenden A-Bewertungsfilters auszu-schließen, ist in Übereinstimmung mit der EG-Richtlinie in den Formeln das "dB (A)" verwendet worden.

Anlage 2

Berücksichtigung der Impulshaltigkeit

Bei folgenden Arbeitsverfahren und Arbeitsmitteln ist im Sinne des § 7 Abs. 2 und § 10 Abs. 2 die Impulshaltigkeit bei der Ermittlung des Beurteilungspegels zu berücksichtigen:

Bei der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege

lautet die Liste wie folgt:

Bolzensetzwerkzeuge,

Meißelhämmer,

Niethämmer,

Richthämmer,

Rüttelformmaschinen,

Schlagschrauber,

Transportvorgänge mit Aufprall- oder Anschlaggeräuschen.

Durchführungsanweisung zu Anlage 1:

Impulszuschlag siehe Abschnitt 6.4.1 DIN 45 645-2 "Einheitliche Ermittlung des Beurteilungspegels für Geräuschimmissionen; Geräuschimmissionen am Arbeitsplatz".

Lärm ist impulshaltig, wenn der Impulszuschlag 2 dB überschreitet.

Beschluss- und Genehmigungsvermerke

Beschlossen von der Vertreterversammlung der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege am 7. Juni 1990.

Hamburg, den 23. Juli 1990	Der Hauptgeschäftsführer

L.S.	Dr. Mehrtens

Direktor

der Berufsgenossenschaft für

Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege

Die vorstehende Unfallverhütungsvorschrift „Lärm“ (VBG 121) wird genehmigt.

Bonn, den 21. August 1990	Der Bundesminister

III bb-34701-(14)-34124-2		Für Arbeit und Sozialordnung

L.S.	Im Auftrag

Kaiser

Bekannt gemacht durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger Nr. 184 am 29. September 1990.

Die Vertreterversammlung der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege hat den Ersten Nachtrag zur Unfallverhütungsvorschrift „Lärm“ (VBG 121) am 11. Dezember 1996 beschlossen.

Dieser Nachtrag tritt am 1. Januar 1997 in Kraft.

Hamburg, den 11. Dezember 1996	Der Hauptgeschäftsführer

L.S.	Dr. Mehrtens

Direktor

der Berufsgenossenschaft für

Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege

Der vorstehende Erste Nachtrag zur Unfallverhütungsvorschrift „Lärm“ (VBG 121) wird genehmigt.

Bonn, den 16. Dezember 1996	Der Bundesminister

III b-2-34120-1-(36)-34124-2		Für Arbeit und Sozialordnung

L.S.	Im Auftrag

Streffer

Bekanntgemacht durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger Nr. 242 vom 28. Dezember 1996.

Anhang 1

Durchführungsanweisung zu § 3 Abs. 1:

Lärmemissions-Grenzwerte technischer Arbeitsmittel

Berufsgenossenschaft Druck- und Papierverarbeitung

Beispielsammlung technischer Arbeitsmittel, an denen nach fortschrittlichen, in der Praxis bewährten Regeln der Technik Lärmminderungsmaßnahmen durchgeführt worden sind.

Die genannten Werte sind entsprechend der Norm DIN 45 635-1 „Geräuschmessung an Ma-schinen – Luftschallmessung, Hüllflächen-Verfahren, Rahmenverfahren für 3 Genauigkeits-klassen“ und Teil 27 „Geräuschmessung an Maschinen – Luftschallmessung, Hüllflächen-verfahren, Druck- und Papierverarbeitungs-maschinen“ ermittelte, arbeitsplatzbezogene Grenzwerte für die Schallemission. Die Anordnung des Messpunktes für den arbeitsplatzbe-zogenen Emissionswert entspricht der Festlegung im jeweiligen Anhang der Norm 45 635-27.

Die genannten Emissionsgrenzwerte sind fremdgeräusch- und raumeinfluss-korrigierte Werte. Bei Überschreitung der Grenzwerte entspricht ein neues technisches Arbeitsmittel nicht der BG-Vorschrift „Lärm“.

Der Grenzwert kennzeichnet jeweils den fortschrittlichen Stand der Lärmminderungstechnik an einer Maschinenart zum Zeitpunkt der Ausgabe dieser Anlage.

| Maschinenart | Klasse | Messbedingung nach DIN 45 635-27, Anhang | Messpunkt | LAS (dB) ab |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.04. 1981 | 1.01. 1986 | 1.01. 1995 |
| Bogenoffset- maschine | max. Arbeitsbreite < = 450 mm max. Leistung 10 000 Bogen/h | B 3 | Anlage Steuerpult Auslage (bei Saugerstangen- und Schuppenan-lage) Auslage (bei Saug-walzanlage) | 80 80 83 83 |  | 80 |
|  | max. Arbeitsbreite >= 450 mm max. Leistung 10 000 Bogen/h | B 3 | Anlage Steuerpult Auslage | 84 84 84 |  |  |
|  | max. Arbeitsbreite >= 450 mm max. Leistung 13 000 Bogen/h | B 3 | Anlage Steuerpult Auslage |  |  | 84 84 84 |
| Tiefdruck- Rollenrotations- maschine | einschließlich Verpackungsdruck | B 6 | Abrollung Steuerpult Auslage |  | 83 80 83 |  |

| Maschinenart | Klasse | Messbedingung nach DIN 45 635-27, Anhang | Messpunkt | LAS (dB) ab |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.04. 1981 | 1.01. 1986 | 1.01. 1995 |
| Offset- Rollenrotations- maschine | einschließlich 8-12 Seiten-Akzidenz-druck nicht: Endlosformular-Rollenrotations-maschine | B 6 | Abrollung Steuerpult Auslage Probeexemplar- entnahme | 86 86 86 | 83 83 83 | -3) 83 |
|  | max. Bahnge-schwindigkeit < 10 m/s gemauerter Leitstand; < 64 Seiten (broadsheet) < 128 Seiten (Tabloid) | B 6 | Abrollung Steuerpult Probeexemplar-entnahme im Leitstand |  |  | 84 70 70 |
| Flexodruck- Rollenrotations- maschine |  | B 6 | Abrollung Steuerpult Auslage/Aufrollung |  |  | 87 85 85 |
| Bogenfalz- maschine |  | C 2.2 | Anlage Auslage | 851) 851) |  |  |
| Taschentuch-, Serviettenher- stellungsmaschine |  | C 2.3 | Abrollung Steuerpult Mitte Maschine Auslage |  | 85 85 85 85 |  |
| Sammelhefter mit Trimmer (Falz-bogenanleger, Heftstation, Trimmer) |  | C 3.1 | Anlage Sammelhefter Auslage Trimmer |  | 82 82 |  |
| Zusammentrag- maschine (ohne Hefter) | max. Leistung < 7 500 Ex/ h | C 3.2.1 | Anlage automa-tisch Anlage, Hand- Auslage |  |  | 80 80 80 |
| Faltschachtel- Klebemaschine |  | C 4.2 | Anlage Auslage |  |  | 85 82 |
| Klebebinder |  | C 4.3 | Anlage Anlage, Decken- Auslage |  | 85 85 85 |  |
| Schlauchzieh- maschine |  | C 5 | Anlage Rolle Steuerpult Auslage | 87 87 87 |  |  |

| Maschinenart | Klasse | Messbedingung nach DIN 45 635-27, Anhang | Messpunkt | LAS (dB) ab |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.04. 1981 | 1.01. 1986 | 1.01. 1995 |
| Briefumschlag- maschine | An- und Auslage an den Maschinenenden, max. Leistung < 800 Ex/ min | C 5 | Anlage Bogen Anlage Rollen Steuerpult Auslage |  | 88 85 85 85 |  |
|  | An- und Auslage in Maschinenmitte, max. Leistung < 800 Ex/ min | C 5 | Anlage Bogen Anlage Rollen Steuerpult Auslage |  | 88 85 88 88 |  |
|  | max. Leistung > 800 Ex/ min | C 5 | Anlage Bogen Anlage Rollen Steuerpult Auslage |  | 88 88 88 88 |  |
| Beutelmaschine |  | C 5 | Anlage Steuerpult Auslage |  | 85 85 85 |  |
| Rollenschneider | max. Leistung < 500 Ex/ min | C 7.2 | Abrollung Aufrollung |  |  | 83 84 |
| Kreisscheren | Wellpappen-kreisscheren | C 7.3 | Anlage Auslage |  | 90 85 |  |
|  | Sonstige, z.B. Kartonkreisscheren | C 7.3 | Anlage Auslage |  | 85 85 |  |
| Höschenwindel- maschine |  | C 8.2 | Abrollung Übergabe Klebe-folie Prägestation Quermesser Auslage |  | 85 85 85 85 85 |  |
| Toilettenrollen- wickelautomat |  | C 7.2.2 | Abrollung Hülsenwickel-maschine Umrollmaschine Ausgang Säge |  | 85 85 85 |  |
| Wellpappen- maschine |  | C 10 | Steuerpult | 852) |  |  |
| Schulheftmaschine Ringbucheinlage- maschine |  | C 12.1 | Abrollung Linierturm Sammelstation Deckblattstation Heftstation Auslage | 83 83 83 83 83 | 83 |  |
| Kartonzerreiß- maschine (Shredder) |  | C 13 | Aufgabestation |  | 85 |  |

1)	Messdynamik jedoch „Impuls“

2)	Der Messwert wird nicht – wie in DIN 45 635 verlangt – um den Umgebungskorrekturwert K2 vermindert, sondern wird nur um K1 korrigiert mit dem Grenzwert LAS verglichen.

LP (Messwert) – K1 – (kein K2) < LAS (Grenzwert)

3)	Da der klassische, charakteristische Messpunkt „Auslage“ nicht mehr existiert, ist er durch den Messpunkt „Probeexemplarentnahme“ ersetzt.

Anhang 2

Bezugsquellenverzeichnis

Nachstehend sind u. a. die Bezugsquellen der in den Durchführungsanweisungen aufgeführten Vorschriften und Regeln zusammengestellt:

1. 	Gesetze/Verordnungen

Bezugsquelle:	Buchhandel

oder

Carl Heymanns Verlag KG,

Luxemburger Straße 449, 50939 Köln

2. 	EG-Richtlinien

Bezugsquelle:	Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH,

Postfach 10 05 34, 50445 Köln

3. 	Unfallverhütungsvorschriften

Bezugsquelle:	Berufsgenossenschaft

oder

Carl Heymanns Verlag KG,

Luxemburger Straße 449, 50939 Köln

4.	Berufsgenossenschaftliche Grundsätze für arbeitsmedizinische Vorsorgeunter-suchungen

Bezugsquelle:	A. W. Gentner Verlag,

Forststraße 131, 70193 Stuttgart

5.	Lärmschutz-Arbeitsblätter

Bezugsquelle:	Carl Heymanns Verlag KG,

Luxemburger Straße 449, 50939 Köln

6.	DIN-Normen

Bezugsquelle:	Beuth Verlag GmbH,

Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin

7.	VDI-Richtlinien

Bezugsquelle:	Beuth Verlag GmbH,

Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin